太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

车辆安全管理制度

起草部门：车队  部门审核：熊永康  分管领导审核：熊永康  签发：万荣国

- 总则

    - 为进一步强化对公司的安全管理，规范车辆管理各工作环节的安全行为，提高驾、修、管人员的安全责任意识，杜绝安全隐患，避免重大安全事故的发生，特拟定本管理制度。

    - 本安全管理制度适用于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司所有车辆和驾、修、管人员，由太极集团重庆涪陵制药厂有限公司车队和办公室负责执行。

- 人员管理

第一节 驾驶员的管理

- 为确保行车安全，驾驶员必须身体健康且具备以下基本条件方可报名参加驾驶员的应聘：

  - 客车驾驶员的应聘条件：

（1）、持有A1驾驶执照，年龄在45岁以下；

（2）、具有5年以上（含5年）驾龄；

（3）、有熟练操作能力，从事客车驾驶工作2年以上；

（4）、具备良好的心理素质和职业道德。

（5）、思想素质好，社会背景清白，无犯罪或其它不良记录（如吸毒）；

  - 货车及小车驾驶员的应聘条件：

（1）、持有B2以上（含B2）驾驶执照，年龄在45岁以下；

（2）、具有3年以上（含3年）驾龄；

（3）、应聘载货车辆驾驶人员必须持有从业资格证。

（4）、思想素质好，社会背景清白，无犯罪或其它不良记录（如吸毒）；

- 驾驶员的招聘程序：车队和办公室需要驾驶员时，由本部门提出书面申请交人事部，由人事部报公司领导审批同意后公开招聘。应聘驾驶员到车队后首先要填写驾驶员考核登记表，然后由车队分管安全的副队长牵头，技安科、技鉴科、办公室小车班等科室派人组成的驾驶员考核小组，全面组织对应聘驾驶员考核工作。考核分为理论考试和路试两部份，（其中理论成绩占30%，路试成绩占70%）考核完毕后驾驶员考核小组当场评分并书写考核综合意见，所有参与考核人员应在考核表上签字确认。

第五条  考核小组根据驾驶员的驾驶技术、驾龄、技术职称等进行综合评议确定候选人，由人事部按规定程序报公司领导审批。

第六条 新增的驾驶员均应试用三个月，其中客货车驾驶员第一个月必须跟车实习，以便熟悉所驾驶车辆的车况和运行路线，减少意外事故的发生。

第七条 人事部每年应定期组织车队驾驶员体检，在体检中发现有影响安全驾驶疾病的，应督促驾驶员进行治疗并进行定期复查，特别严重的应立即通知驾驶员暂停驾驶工作。

第八条  驾驶员的培训考核

- 车队及办公室每月至少组织一次道路交通知识安全学习。

- 驾驶员学习时应要求参加人员必须在签到册上签到，组织者每次学习后应认真做好安全学习记录，并搜集好相关资料存档备查。

- 驾驶员应严格遵守学习制度，不能无故缺席、迟到和早退，因特殊情况不能参加学习的人员，应完善请假手续，否则按劳动纪律的相关规定处理。驾驶员一年内有1次不参加安全学习的，取消当年先进驾驶员的评选资格，3次以上不参加安全学习的，取消当年安全驾驶员的评选资格。

- 车队技安科和办公室小车班应及时组织未参加安全学习的驾驶人员进行重新补课，以确保每次安全学习培训率100%。

- 车辆管理部门每年组织对驾驶员进行综合考核，考核的结果作为当年先进驾驶员的评选依据。

第二节 修理工管理

第九条 修理工应具备较强的维修技能以适应公司车辆的维修要求。为此，参加修理厂应聘的修理工必须具备以下条件：

1、身体健康，年龄在40岁以下；

2、具有初中以上文化程度；

3、具有5年以上车辆维修工作经验；

4、思想素质好，社会背景清白，无犯罪或其它不良记录（如吸毒）；

5、具有相应的技术资格证书，具备某些方面的技术专长，能够独立解决某些方面的技术难题。

- 特殊工种（如铜工、电工、漆工）应具备行业安全许可证。

第十条  修理工的考核录用程序：车队需要新增修理工时，由车队提出书面申请交人事部。人事部根据车队修理工的用工条件通知修理工到车队应聘。应聘修理工到车队后，首先填写一份修理工考核登记表，然后由车队分管维修的副队长牵头，修理厂和技鉴科派人组成的修理工考核小组负责对修理工进行全面考核。考核分为安全维修理论（30%）和维修技能（70%）考核两部份，考核结束后由考核小组负责人签注书面综合考核意见。

第十一条 考核小组根据修理工的维修技术、技术职称、工龄等进行综合评议确定候选人，由人事部按规定程序报公司领导审批。

第十二条  所有修理工的试用期均为三个月，试用期满经车队考核合格后，方可正式录用并签订劳动合同。

第十三条 修理工的培训考核

        - 车队修理厂每月应组织修理工开展1次维修理论学习和安全技术方面的讨论。

        - 修理工学习时应要求参加人员必须在签到册上签到，修理厂每次学习后应认真做好安全学习记录，并搜集好相关资料存档备查。

        - 修理工应严格遵守学习制度，不能无故缺席、迟到和早退，因特殊情况不能参加学习的人员，应完善请假手续，否则按劳动纪律的相关规定处理。

        - 车队每年组织对修理工进行综合考核，考核的结果作为当年先进驾驶员的评选依据。

- 车辆管理

  - 车辆调度

第十四条 车辆管理部门应在确保安全的情况下合理安排车辆运输，具体规定如下：

        - 严格坚持公平、公正、经济、高效的调度原则，合理安排车辆及运行路线，避免超载。

        - 调度时要关注驾驶员的生理和心理，在临时调度驾驶员休息时间出车的，必须询问驾驶员是否饮酒，避免有异常情况的驾驶员出车。

        - 车辆调度员派车时不得强行安排驾驶员运行限行路段和不安全的路段。

        - 严禁驾驶员违反规定私自出车和私自更改行车路线。

        - 各部门和分厂人员出现较大规模异动时应书面通知办公室和车队，以使及时作好车辆的调整工作。

        - 出差在外的驾驶员应随时与调度员保持联系，调度员应随时掌握在外车辆的运行情况。车辆出现问题时驾驶员应及时报告调度员及相关领导，以便做出及时处理。

        - 车辆调度员不得安排带病车上路行驶，不得安排车况较差的车辆从事长途运输。

        - 严禁安排年龄在55岁以上的驾驶员从事长途运输。

        - 安排长途运输时调度员应征求驾驶员的意愿，不得安排不愿跑长途的驾驶员出车。

第十五条  小车的调度管理按公司相关规定执行。

第十六条   车辆调度员违反调度管理相关规定的，每次对调度员扣3-5分，造成交通安全事故，由调度员承担相应的经济责任各法律责任。

  - 车辆行驶

第十七条 驾驶员必须按公司规定的安全经济高效的运行路线行车，不得私自改变行车线路。

第十八条  驾驶员在行车前，必须对车辆的安全技术性能进行认真检查：检查的内容如下：

- 燃油箱的贮油量，水箱的水量，曲轴箱内的机油量，必要时应添加；

- 喇叭、灯光、刮水器、后视镜、牌照和随车工具（警示牌、灭火器、千斤顶、套筒等）等是否齐全有效；

- 螺栓、螺母（轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处）是否有松脱现象；

- 轮胎气压是否符合规定；

- 起步后，试验制动效能及转向机构是否有效、灵活等必须检查的项目。

第十九条  在行车中发现车辆出现故障，应立即通知修理厂维修，若出现影响行车安全的故障，驾驶员应立即将车辆停放在安全的地方，并通知修理厂抢修，同时通知调度科作好相应的车辆调整工作。

第二十条 驾驶员在驾车时应集中精神，严格遵守道路通行规定。

- 机动车上路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

- 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情况之一的，不得超车：

  - 前车正在左转弯、掉头、超车的；

  - 与对面来车有会车可能的；

  - 前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的；

  - 行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等无超车条件的。

- 车辆行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横延、应当停车让行。车辆行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，应当避让。

- 严禁超员、超载和擅自搭客载人。

- 未按《道路交通安全法》规定经公司和公安机关批准，严禁载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性危险物品。

- 车辆行驶时，驾驶员、乘坐人员应当按规定使用安全带，驾驶员应当提醒和监督乘坐人员按规定使用安全带。

- 不准非驾驶员驾驶车辆；不准把车辆交与他人驾驶。

第二十一条 驾驶员在行车过程中不得有以下妨碍安全的行为，否则每次按经济考核扣3-5分。

- 严禁驾驶人员饮酒，疲劳、超载驾驶等严重违规行为。

- 不准在车门、货厢门未关好等影响行车安全的情况下行车。

- 不准在机动车驾驶室的前后范围内悬挂、放置妨碍驾驶员视线的物品。

- 严禁驾驶员下坡时熄火和空档滑行。

- 严禁驾驶员在禁鸣区域或路段鸣号。

- 严禁驾驶员向道路上抛洒物品。

- 严禁驾驶员在弯道或没有超车条件的情况下超车。

- 严禁驾驶员在行车中拔打或接听手机电话等妨碍安全驾驶的行为。

  - 车辆停放

第二十二条 车队所有车辆运行任务完成后必须停回厂区（总厂、国光、印、双加），节假日必须停回总厂。

第二十三条 每次大假前所有车辆均应开回车队按规定位置整齐停放在车队停车场内，并做好停车后的安全相关工作。

第二十四条  严禁将车辆停放在厂区外或厂区物流通道，陡坡、火源附近及影响车辆正常通行和存在严重安全隐患的地方。

第二十五条 驾驶员应在规定地点停靠车辆（特殊情况下在斜坡地点停靠的，必须按规定垫好三角木），停靠时不得影响其它车辆通行。停车后，驾驶员应关掉电源、气阀，关闭门窗等，保证车辆安全停靠。

第二十六条  车辆停车前驾驶员应在交接记录中作好相关车辆故障等相关交接记录。

第二十七条  车队分管调度的副队和调度科长组成车辆日常管理工作检查组，专门负责对驾驶员以上行为规范的检查。检查小组每月至少应抽查3次以上，在检查中发现驾驶员违反以上停放管理规定的，每次扣3-5 分。

- 车辆维修管理

第二十八条 车辆的报修管理：

        - 驾驶员应按规定做好车辆的日常维护工作，在工作中发现问题应及时报修。

        - 驾驶员必须按车队二保计划及时将车辆送到车队修理厂进行二级维护作业；维修时该更换的材料应及时更换，绝不能为节约材料而影响行车安全。

        - 不按规定参加车辆二维送检的，造成的经济损失由驾驶员自行承担，车队另扣3-5分。

第二十九条 车辆进厂检验：

1、车辆总成件维修及二保以上维护作业的进厂检验由修理厂总检员负责。

2、总检员根据驾驶员提供该故障项目及车辆维修技术档案，确定基本作业项目。

  - 车辆总成件的更换、发动机的大修由车队技鉴小组会诊后决定。

第三十条 修理工进行时应严格执行国家维修维修工艺执行及标准。

第三十一条 维修现场管理：

1、 过程检验实行自检、互检和专职检验相结合的“三检”制度。

2、 维修过程中修理工发现有质量问题的材料维修工应拒绝装配。

3、严禁修理工擅自维修事故车辆。

4、车辆在维修过程中应严格坚持“漏报不漏修”、“漏检不漏修”的原则。

5、修理过程修理工应按以下规定执行：

（1）、认真查看所修车辆的三角木是否塞好，安全凳是否架牢。

（2）、 电工、焊工作业时，强调其电源是否掐断。查看焊工作业地点周围油污是否清理干净。

（3）、每台维修车辆修理完毕后，要求维修工班及时将维修场地清理干净。

（4）、随时巡视维修现场，发现安全隐患，及时排除。

（5）、 检查灭火器使用期限，过期的及时上报更换。

第三十二条 出厂检验：

- 车辆出厂检验由驾驶员配合总检员实施，检验合格后总检员和驾驶员应在维修工单上签字认可后方可出厂。

- 车辆出厂检验应严格依据营运车辆综合性能要求和检验方法（GB/T18565-2001）的有关规定进行检验，技术指标达到要求后总检人员方可签发出厂合格证。

第三十三条 修理厂所有维修作业项目必须录入电脑备查，所有单据及相关资料必须存档备查。

- 材料采购管理

第三十四条 材料采购原则：

        - 采购人员应采购正规厂家生产的二证齐全的配件。

        - 采购采购按照比价采购的原则实行定点采购。

        - 车辆维修关键部位的材料必须采购指定厂家指定品牌的材料。

        - 车队采购人员应注意材料的二证是否齐全、包装是否完好、材料外观是否有明显锈蚀及缺陷等。

第三十五条  技鉴科应严格加强材料的计划采购工作，避免因材料短少影响维修工期。

第三十六条 材料入库前材料保管应对材料的质量、品牌及规格进行初步的验收，具体验收程序如下：

- 检查到货的清单信息是否准确完整；

- 检查包装及外观是否完好；

- 认真核对规格、型号及申购要求的质量内容；

- 验收合格的办理入库上货架，不合格的移交采购员退货。

第三十七条  为确保车辆的维修质量，车队技鉴小组应及时对车辆维修过程中有争议的材料进行技术鉴定，经鉴定该更换的材料应及时组织更换，不该更换的材料应组织修复使用。

第三十八条 车队技鉴科应建立供应商档案，对商家的汽配材料的价格和质量情况随时进行跟踪。对长期提供质量不合格材料的商家应书面报告车队分管副队长，由分管副队长协同有关部门对商家和提供的材料及时提出处理意见。

第三十九条 技鉴科应加强材料的保管和养护工作，对长期不使用和变质的材料及时书面上报车队分管副队长由分管副队长协同有关部门对材料进行处理，禁止劣质材料出库使用。

第四十条  发生交通或机械事故经鉴定确因材料质量问题引起，按规定追究汽配供应商的经济责任。

- 安全检查管理

第四十一条 车队分管安全的副队长负责车辆安全检查的组织协调工作，每次安全检查由技安科牵头，车队技鉴科和修理厂派技术人员参与，共同组成车辆技术安全检查领导小组，负责对车辆的安全技术状况进行全面检查工作。

第四十二条 安全检查每季度必须进行一次，特殊情况可以不定期抽查。

第四十三条 安全检查的内容包括制动、传动、转向、灯光、雨刮、车容车貌等，检查中发现问题由安检小组给驾驶员开具整改通知书，驾驶员接到通知后当日内应将车辆开到修理厂维修，维修完毕后须经再次检验合格后方可上路运行。

第四十四条 安全检查时，必须落实检查责任人，每一位检查人员均应在车辆安检表上对自己检查部位的实际情况进行签字认可。

第四十五条  技安科要做好每	次检查的详细记录，并搜集好相关检查资料和表格，以备有关部门随时查验。

第四十六条 车队安检小组要加强对驾驶人员安全常规检查，检查中发现的问题要书面报车辆管理部门领导做出相关处理。

第四十七条 经安全检查后的车辆出现交通事故或机械事故，确认是因安全检查不到位造成的，将追究参与检查人员的责任。

第七章 事故处理

第四十八条 车队全体人员应牢固树立“安全第一”思想，技安科应强化对驾驶人员的安全管理，杜绝交通违法行为减少事故的发生。

第四十九条 发生交通事故后，驾驶人员必须保护好事故现场，第一时间通知辖区交管部门及所投保的保险公司，然后通知车队技安科及时到事故现场处理事故。

第五十条 事故处理程序：

- 技安科接到事故报案后应立即到事故现场，协同交警、驾驶员做好事故现场第一手资料的搜集工作；

- 配合保险公司和维修厂做好事故的估损和修复工作。

- 事故处理完毕后应积极上报有关资料，做好事故的索赔工作。

- 技安科应按集团公司[2006]119号文件《交通事故处理办法》的有关规定对事故责任人做出相应的处理决定后按规定报有关部门审批后执行。

第五十一条  技安科处理事故应严格按照国家的有关规定进行处理，发生交通事故，不论事故大小，驾驶员均应上报技安科处理。

第五十二条  技安科应建立健全驾驶员事故档案，并按公司安办及有关部门的要求上报有关事故报表，年底应将事故处理资料复印件移交公司档案科统一存档。

第五十三条  车队成立以技安科为核心的事故应急领导小组，由车队长任组长，车队分管安全的副队长任副组长，技安科、调度科、修理厂派出的人员为成员。专门负责特殊情况下的事故应急处理。

- 附 则

第五十五条 本管理制度从二00八年十月一日起开始试行。

第五十六条 本管理制度解释权属太极集团重庆涪陵制药厂有限公司车队。

涪药司车队

2008年9月24日