四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                          4-1

综治与消防

2013—11—9  第11期（总第50期 ）

“119”消防

2013年119消防主题“认识火灾、学会逃生”

2013年11月9日是全国开展的第23届“119”消防日宣传活动，今年“119”消防日宣传活动主题为“认识火灾、学会逃生”。开展“119”这一活动的目的，是因为冬季是火灾多发季节，为了搞好冬季防火工作，以“119消防宣传日”活动为契机，拉开冬季防火工作的序幕，同时也为明年的消防工作打下基础。

认识火灾要懂得火灾的危险性、懂得预防火灾措施、掌握火灾发生规律、从而学会逃生技能。火是人类赖以生存和发展的一种自然力。可以说，没有火的使用，就没有人类的进化和发展，也就没有今天的物质文明和精神文明。当然，火和其他物质一样也具有两重性，它给人类带来了文明和幸福，促进了人类物质文明的不断发展。但是火也给人类带来了巨大的灾难，火一旦失去了控制，超出有效的范围，就会烧掉人类经过辛勤劳动创造的物质财富，甚至夺去许多人的生命和健康，造成难以挽回和弥补的损失。

“预防火灾是全社会的共同责任”，是每年全国“119”消防宣传日活动不变的主题和要求，消防安全工作直接关系着社会经济的发展，涉及千家万户的安全。我们党和国家历来十分重视消防工作，江泽民总书记曾明确指出：“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山” 。这十八个子高度阐明了火灾预防工作的重要性。

我们的幸福生活来之不易，我们需要平安的生活、平安的世界，只有这样我们的生活才能真正变得丰富多彩。如果没有消防安全，我们已获得的物质成果就会遭到毁灭；如果没有消防安全，我们就无法进行正常的生产和生活。因此，为了生命和财产安全，预防火灾是全社会的共同责任。

火灾预防是人类社会生存的必然要求。增强企业员工的消防安全意识，是我们企业的责任，希望通过开展消防安全宣传系列活动，唤起我们全体员工对消防工作的重视，并积极参与到消防工作中来，努力学习消防常识，懂得预防火灾的措施，掌握火场基本逃生技能，遵守消防法律法规、规章制度，严格按照四个能力建设，从每一个员工自身做起，从本部门、本岗位抓起，做到不漏过一个隐患、不留下一个险情、不遗落一个漏洞，对火灾保持高度警觉，把火灾发生的可能性降到最低，真正形成全公司上下共同预防火灾的局面。

消防常识

一、发生火灾的应急处理

1、工作场所或岗位上发生火灾，立即启动应急预案，拨打“119”报警，疏散其他人员（或客户），同时组织人员取就近的灭火器材灭火。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                          4-2

2、因电路、电器起火，店内有消防栓的，在使用消防水灭火前，应先切断（关闭）电源总闸，再用消防水灭火。

3、因厨房煤气灶起火，在场人员要立即关闭煤气阀，并立即用灭火器灭火；油锅起火，在场人员要先用锅盖封盖灭火，电磁炉起火先关掉火源，再用灭火器材灭火。

二、如何拨打“119” 报警电话

拨打119电话报警时要沉着、冷静。拨通119电话后，应首先询问是否火警台，得到肯定答复后，立即讲明发生火灾的单位、地点、靠近何处、着火物品、火势大小，是否有人员被困、有无爆炸危险物品、放射性物质等情况。还要讲清楚报警人的姓名、单位和电话号码，并注意倾听火警台的询问，准确、简明的给予回答。放下电话后派人到路口接应引导消防车。

三、ABC干粉灭火器的使用方法

当发现初起火灾，立即取就近的灭火器迅速赶到火场，在距起火点3-4米处，先撕掉安全铅封，拨掉保险销，站立在上风方向，然后一手紧握压把，另一手握住软管前端的喷嘴对准火焰根部，按下压把左右扫射，由近向远向前推进。

四、火场上如何逃生

逃生的方法因火场上的火势大小、被围困人员所处的位置不同和使用器材不同而有所不同。概括起来讲，主要有如下几种：

1、立即离开危险区

一旦发现自己处在火场的最危险地区，生命受到威胁时，要立即停止一切工作，争分夺秒，设法脱险。脱险时，要观察、判断火势情况，明确自己所处环境的危险程度，以便采取相应的逃生措施和方法。

2、选择简便安全的通道和疏散设施

选择逃生路线，应根据火势情况，优先选用最简便最安全的通道和疏散措施。如楼房着火时，首先要选用安全楼梯、室外疏散楼梯、普通楼梯、消防楼梯等，特别是防烟楼梯，室外疏散楼梯，更为安全可靠，在火场逃生时应充分利用。

若以上通道被烟火封锁，可考虑利用阳台、窗口、屋顶、落水管、避雷针等脱险。

3、使用简便防护器材

火场上的烟雾含有许多有毒有害的粒子，因此逃生时要注意隔开浓烟，可用湿毛巾、湿口罩捂住口鼻，若无水时，使用干毛巾、干口罩也可以，在穿过烟雾区时，要将口鼻捂严，还要尽量贴近地面行进或爬行。

如果出口被烟火封住，冲出险区有危险，可以将身上浇冷水，或者用湿床单、湿棉被等将身体裹住，有条件的可穿上阻燃服，然后快速冲出危险区。

4、自制简易救生器材

当各个通道全被烟火封锁，难以冲出时，千万要保持冷静，并想方设法自制简易救生器材逃生。高楼层着火时，可利用各种结实的绳带，或将被褥、床单、窗帘布等撕成长条，拧成绳，

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                          4-3

然后将其拴在牢固的窗框、床架或室内其他牢固物件上，再沿绳缓缓滑到地面或下层的安全区域，若情况紧急，低楼层或不高的地方，地面十分柔软，可以跳下逃生，但地面硬时，要先抛掷一些棉被等铺垫，以减少伤害，但在高楼层处千万不能跳楼，否则伤亡情况严重。

5、寻求暂时避难

在所有通道均被烟火严密封锁又无人救助的情况下，应积极寻找暂时的避难场所。利用设在电梯间、走廊末端等避难间或卫生间，躲避烟火的侵害，应关闭迎火的门窗，打开背火的门窗，若发现有烟进入室内，要赶紧把窗户关上，用手巾等织物堵住漏烟的门窗缝隙，向高温处或地面洒水，坚持到逃生机会的到来。

五、逃生时的注意事项

1、一定牢记发生火灾时要报警。

2、生命第一重要，千万不要因为寻找贵重财物而耽误逃生时间。

3、楼房起火时，不能乘普通电梯逃生，因为起火很容易断电，或者使电梯轿箱受热变形卡壳而使逃生失败。

4、不能在浓烟弥漫时直立行走，否则极易呛烟和中毒。

5、在室内发现外部起火，开启房门时，须先触摸门板，若发现发热或有烟气自门缝窜入，就不能贸然开门，而应设法寻求其他通道，若发现不热，要缓缓开启，并在一侧利用门扇作掩护，防止烟气熏倒或热浪灼烧。

6、逃生时，每过一扇门窗，应随手掩护，以防止烟火沿通道蔓延。

7、逃生者若身上着火，应迅速将衣服脱下或撕下，或就地翻滚把火扑灭，但要注意不要滚动过快，切记不要带火迎火跑动。若附近有水池、河、塘等，要迅速跳入水中，以灭去身上的火。

8、逃出火场危险区后，受害者必须留在安全地带，不要重新进入火场，以免发生危险，如有情况，应及时向救助人员反映。

六、几种具体火灾下的脱险办法

火灾无情，一旦发生火灾，大家要保持清醒的头脑，争分夺秒，快速离开。万一被火围困，更要随机应变，设法脱险。

▲办公楼起火时如何脱险

现代办公楼由于桌椅等可燃物较多，当发生火灾时，逃离比较困难。一旦楼房着火，应当按以下方法逃生：

1、当发现楼内失火时，切忌慌张、乱跑，要冷静地探时着火方位，确定风向，并在火势未蔓延前，朝逆风方向快速离开火灾区域。

2、起火时，如果楼道被烟火封死，应该立即关闭房门和室内通风孔，防止进烟。随后用湿毛巾堵住口鼻，防止吸入热烟和有毒气体，并将向上的衣服浇湿，以免引火烧身。如果楼道中

只有烟没有火，可在头上套一个较大的透明塑料袋，防止烟气刺激眼睛和吸入呼吸道，并采用

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                         4-4

弯腰的低姿势，逃离烟火区。

3、千万不要从窗口往下跳。如果楼层不高，可以在消防人员的组织下，用绳子从窗口降到安全地区。

4、发生火灾时，不能乘电梯，因为电梯随时可能发生故障或被火烧坏；应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑；如果中途防火楼梯被堵死，应立即返回到屋顶平台，并呼救求援。也可以将楼梯间的窗户玻璃打破，向外高声呼救，让救援人员知道你的确切位置，以便营救。

▲楼梯被火封锁后怎么办

楼梯一旦被烧断，似乎陷入“山穷水尽”的绝境，其实不然。

1、可以从窗户旁边安装的落水管道往下爬，但要注意察看管道是否牢固，防止人体攀附上去后断裂脱落造成伤亡。

2、将窗帘撕开连结成绳索，一头牢固地系在窗框上，然后顺绳索滑下去。

3、楼房的平屋顶是比较安全的处所，也可以到那里暂时避难。

4、从突出的墙边、墙裙和相连接的阳台等部位转移到安全区域。

5、到未着火的房间内躲避并呼救求援。

6、跳楼往往凶多吉少，是最不可取的逃生方式。但如果你被困在二层楼上，迫不得已则可采用双手扒住窗户或阳台边缘，将两脚慢慢下放，双膝微曲往下跳的方法。

▲当楼内房间被火围困时怎么办

楼房发生火灾后，能冲出火场就要冲出火场，能转移就要设法转移。火势强烈，实在没有道路逃离时，你可以采用下述方法，等待求援：

1、坚守房门，用衣服将门窗缝堵住。同时要不断向门、窗上泼水。

2、室内一切可燃物如床、桌椅、被褥等，都需要不断向上泼水。

3、不要躲在床下、框子或壁橱里。

4、设法通知消防人员前来营救。要俯身呼救，如喊声听不见，可以用手电筒照射，或挥动鲜艳的衣衫、毛巾及往楼下扔东西等方法引起营救人员注意。

▲身上衣服着火怎么办

1、不要盲目乱跑，也不能用手扑打。应该扑倒在地来回打滚，或跳入身旁的水中。

2、如果衣服容易撕开，也可以用力撕脱衣服。

3、营救人员可往着火人身上泼水，帮助撕脱衣服等，但不可以将灭火器对着人体直接喷射，以防化学感染。

火灾案例

例1：2000年12月25日，河南洛阳市东都商厦发生特大火灾事故，309人死亡。起火原因：东都分店非法施焊，超员纳客，管理混乱、重大隐患拒不整改等。

例2：2004年2月15日13时，吉林市中百商厦发生特大火灾，54人死亡，70人受伤。起

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                         4-5

火原因：中百商厦“伟业电器”员工将点燃的香烟掉落在库房中。

例3：2008年9月22日22时48分，广东深圳市龙岗舞王俱乐部发生特大火灾，44人死亡，64人受伤。起火原因：发射礼花弹，引燃天花板。

例4：2010年11月15日14时15分，上海静安区胶州路一栋28层居民宅发生严重火灾，58人死亡，78人受伤。综合楼改造中违规电焊作业。

例5: 2011年7月22日凌晨4时，京珠高速，河南信阳明港附近，一辆35座大客车发生燃烧，41人死亡，6人受伤。起火原因：事故车上非法携带、运输的易燃化工产品。

--------- 保卫部宣 -------