第四期

安全论坛

安全生产就是生产力竞争力

——江苏沙钢集团淮钢特钢公司党委书记何达平访谈录

“一家不重视安全生产、不重视员工生命健康的企业，是没有前途的。”江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司党委书记何达平是该企业42年的建设者，其中当了23年“掌门人”，连任十届、十一届、十二届全国人大代表。他是全国五一劳动奖章获得者，也是全国劳动模范，带领企业一步步发展成苏北最大的现代联合企业，跻身全国钢铁50强。

淮钢特钢股份有限公司的发展并非一帆风顺。“我们曾面临很多不利因素。”何达平说。企业能走出困境，发展得越来越好，靠的是一支积极向上的队伍，“真正掌握企业命运的是员工。员工没有积极性和创造力，企业就不会有活动和生命力，也无法应对市场挑战。”

这一切离不开安全生产作为保障。何达平认为，企业安全生产与员工的工作状态、产品质量以及企业的竞争力密切相关。他说：“企业如果事故频频，员工不安心工作，产品怎么能优秀？企业怎么有竞争力？”

“我们一起坚持安全生产就是生产力，安全生产就是效益。”何达平把安全生产看得很重，在他掌舵的淮钢特钢股份有限公司，尊重人、理解人、关心人，视生命安全高于一切。在安全生产上，企业坚持全员参与、全员预防、全员监控，深入排查事故隐患和职业危害，用行动践行安全发展理念。

安全管理

化工类装置检修安全监管实践

化工类装置检修与其他行业的检修相比，具有复杂、危险性大的特点。因此，加强装置检修过程的安全监督管理，避免或减少检修安全事故，是化工类企业安全生产的重要环节。

一、把好装置停车安全关

装置停车时，操作人员要在较短的时间内开关装置工艺系统很多阀门和仪表，密切注意各部位温度、压力、流量、液位等参数变化，劳动强度大，精神紧张。为了避免出现差错，停车时必须按确定的方案进行。

一是把握好降温降量速度。降温降量的速度不宜过快。

二是开关阀门的操作要缓慢。开阀门时，打开头两扣后要停片刻，使物料少量通过，观察物料畅通情况，然后再逐渐开大，直到达到要求为止。开蒸汽阀门时要注意管线的预热、排凝和防打水击。

三是停炉操作应严格按照工艺规程规定的降温曲线进行，注意各部位火嘴熄火对炉膛降温的均匀性。

四是高温真空设备的停车，必须先破真空，待设备内介质温度降到自燃点以下方可与大气相通，以防空气进入引发燃爆。

五是装置停车时，设备、管道内的液体物料应尽可能倒空、抽净，送出装置。可燃、有毒气体应排至火炬烧掉。

二、把好设备和管线的吹扫、置换和蒸煮、清洗关

为了保证动火和进设备的安全，检修前要对设备内易燃易爆、有毒有害介质进行抽净、排空、吹扫、置换；对积附在器壁上的可燃、有毒介质残渣、沉积物等进行蒸煮或洗涤；对酸碱等腐蚀性液体及经过酸洗或碱洗过的设备，则应进行中和处理。

一是吹扫：要根据检修方案制定的吹扫流程图、方法步骤和所选吹扫介质，按管线号和设备位号逐一进行，并填写登记表，以确保所有设备、管线都吹扫干净不遗漏或留死角。

二是置换：置换和被置换介质进出口和取样部位的确定，应根据置换和被置换介质密度的不同来选择。

三是蒸煮和清洗：对吹扫和置换都无法清除的残渣、沉积物等，可用蒸汽、热水、溶剂、洗涤剂或酸、碱溶液来蒸煮或清洗。化学清洗时，应注意采取措施防止可能产生的硫化氢等有毒气体危害人体。

三、把好抽堵盲板关

检修设备必须与运行或有物料系统隔离，即将与检修设备相连的管线用盲板相隔离，在各重要阀门、开关上挂好“禁动牌”，装置开车前再将盲板抽掉。抽堵盲板工作必须由熟悉生产工艺的人员专门负责，严加管理。同时注意以下几点：

一是根据检修计划，预先制定抽堵盲板流程图，注明抽堵盲板的部位和规格，并统一编号，指定专人负责。抽堵盲板前要注意检查设备及管道内的压力是否已降至安全值，残液是否已排净。

二是要根据管道的口径、系统压力及介质的特性，制造有足够强度的盲板。

三是盲板应加在有物料来源的阀门后部法兰处。

四是抽堵盲板时，要采取必要的安全措施，穿戴合适的安全防护用品。

五是做好盲板的检查登记。对抽堵的盲板应分别逐一登记，并对照抽堵盲板流程图进行检查确认无误后挂上盲板标识牌，以防止错堵、漏堵或漏抽。

四、把好工业下水系统及其他相关系统的安全处理关

在完成了装置停车、倒空、吹扫、置换、蒸煮、清洗和隔离等工作后，装置停车即告完成。在正式转入检修施工之前，还应对地面、明沟内的油污进行清理；封盖装置及其周围的所有下水井和地漏。因为工业下水系统与全厂各装置是相通的，这个系统中仍有可能存在易燃易爆物质。因此，必须认真封盖，防止工业下水系统有易燃易爆气体外逸，也要严格防止检修过程中有火花落入工业下水系统引起着火爆炸。

五、把好转动设备的检修关

对于转动设备或其他有电源的设备，检修关必须切断一切电源，并在开关处挂上“禁止合闸，有人检修”警告牌。机泵内的物料应清理干净，并在出入口管道上加上盲板。

六、把好直接作业环节的安全管理关

石油化工装置检修过程中，动火、进设备、高处作业、起重吊装等作业非常的频繁。对于这些直接作业环节，要严格把好“三关”，即安全技术措施落实关、作业票证审批关和安全监护关。穿戴适用的防护用品，备足应急和消防器材，并要注意以下几点：

一是每次动火、进设备作业前，都必须对设备内及其周围环境进行气体分析合格，对动火设备的隔离、可燃物的清除以及地沟、地漏、下水井的有效封盖等情况进行检查确认。连续作业还要按规定进行安全的化验测爆。

二是对一些危险性较大的作业场，如特级高处作业或高空作业，重大起重吊装作业等，作业前应制定专门的施工方案和安全技术措施。

三是在实施危险性较大项目检修的区域，必须要设置安全警戒，加强安全技术监督，派专门负责安全监护。

三是实施危险性较大项目检修的区域，必须要设置安全警戒，加强安全技术监督，派专人负责安全监护。、

四是对清理出来的工业废弃物等物质，要及时运送到安全地点烧除，不能存放在检修现场或热源、高温的地方。

七、加强现场的文明施工管理和检查监督

炼化装置检修往往存在检修项目多和检修内容多、工期紧、工种多，上下作业、设备内外同时并进的状况，加之参加检修的有些施工队或外来人员对现场环境又不熟悉。因此，必须加强文明施工管理和监督检查。检修现场的各种废料、障碍物和地面上突出物以及能引起滑跌的油污、冰雪等一切影响安全检修的隐患，都应及时处理掉；各种检修材料、设备、设施、工器具和拆卸下来的机械设备及其零部件等摆放要整齐；各种临时电线铺设要规范而不杂乱；现场通道和消防道路要保持畅通无阻。安全监督检查要涉及到检修安全的每一个方面。包括安全规章制度、安全作业票证的执行情况；施工安全措施的落实情况；各种检修设备、设施、工器具、车辆的安全状况；各种应急物品、安全防护器材和消防器材的准备情况以及检修人员劳保穿戴情况。

安全启示

什么最珍贵

爱人在一所小学教语文，一次，我偶然翻看她带回家批改的学生作文，题目是《什么最珍贵》，每个孩子都有自己的感受与理解，生命、健康、友谊、亲情、安全、幸福、时光、童年……不一而足。

一个孩子的作文吸引了我。“我7岁时，爸爸在建筑工地的一次倒塌事故中永远地离我而去，从此，我的童年不再有阳光，生活中不再有欢笑，亲情不再完整。在我心中，失去的最珍贵。”我感叹一个小学生会有如此深的感悟，也许正是亲历的痛苦使孩子对生活有了更深的理解。

“失去的最珍贵”，难道不是么？当我们拥有健康、亲情、平安、青春、金钱时，有多少人真正珍惜？又有多少人直到失去才追悔莫及，痛不欲生……

珍惜不是挂在嘴边的，而是要从生活中的一点一滴做起，从工作细节做起。遵守安全操作规程、交通规则就是珍惜生命；养成良好的饮食、运动习惯就是珍惜健康；尊老爱幼、与人为善就是珍惜亲情和友情；勤奋工作、努力学习就是珍惜时光……

失去的最珍贵，因其不再有，但拥有的才是最值得珍惜的，也是最需要用心用力去呵护的，因其一旦失去，即便再珍贵，也只是镜中花、水中月，徒余空叹！

事故案例

一起静电引起的火灾事故的反思

2012年12月31日，深圳市龙岗区一加油站在更换新加油机时发生一起由于工人操作不当引起的静电火灾事故，加油机烧毁，直接经济损失约2万元。

一、事故经过

2012年12月13日，位于深圳市龙岗区龙岗街道的深圳某加油站与江西某实业公司河源分公司签订了更换10台加油机的施工安装合同。2012年12月31日13时10分，杜某、谭某及黄某等3名工人在更换完第5台加油机（标号为3号）时，发现油枪出现因杂质堵塞，油路不畅的现象，施工人员杜某为了排除杂质，决定直接从过滤口接临时管将油排到上方的铁桶内。其中，铁桶放在手推车轮车架上，手推车的四个轮是塑料的，他们用约4cm长的普通（绝缘）塑胶管将渣油从加油机导入到塑胶桶，突然，塑胶桶起火，火焰很快通过塑胶管引发加油机着火，在加油机旁作业及监护的3名工人立即逃避，其中2人衣服被烧。

加油站站长启动现场应急处置方案，经加油站工作人员的全力扑救，约20min后火被扑灭，未造成人员伤亡，3号加油机烧毁、加油机上方顶棚烧坏，事故直接损失约2万元。

二、事故原因分析

1、直接原因

工人杜某、谭某及何某忽视安全，操作失误，违规使用不符合安全要求的塑胶管导流汽油、且储油桶手推车未作防静电接地，导油过程中静电产生火花，引发储油起火，火回流引发加油机着火，导致火灾事故发生。

经调查，工人杜某，谭某及何某在安装好3号加油机的过滤器、计量表及电磁阀后，试验加油时发现油量很少，油中有杂质，分析认为是从储油罐到过滤器部分堵塞，决定打开过滤器法兰，连接上塑胶管。具体清除堵塞的方法是将油导入在旁边2m左右事先准备好的空铁制油桶中，导油的管子是4m左右的普通的塑胶管，不能导静电，油桶放置在手推车上，手推车的4个轮子是塑料的，金属车体未做防静电接地。此外，开始导油时，油管是绝缘塑胶管，直接放在桶中，导油时，由于汽油的流动、喷射过程中静电荷不能导出，从而积聚电荷，产生静电火花，静电能点燃汽油导致着火。

2、间接原因、

（1）对施工方审查不严，未签订安全管理协议。加油站（甲方）将10台加油机更换工程发包给江西某实业公司，未对该公司的资质、人员的资质及安全管理状况进行认真审查，未签订安全管理协议。

施工方在更换加油机前，未制订施工方案及相应的安全管理措施，作业现场混乱，导致事故发生。

（2）作业人员安全意识淡薄，安全培训不足，不具备易燃易爆危险化学品汽油的安全知识。操作加油机人员没有经过危险化学品安全知识培训，未取得操作证就上岗。而更换加油机的3名工人1人是杂工（杜某），2人是电焊工（何某、谭某），未经培训取得危化品操作证，擅自进行注油清冲洗操作。此外，在作业现场也有加油站的工作人员，由于安全意识不强，对承包方工人违规用不合要求的塑胶导油的不安全行为未及发现和制止，也是致使该事故发生的重要原因。

（3）加油站安全管理制度不健全，未有效地落实。该加油站对工程外包安全管理制度不健全，缺乏对施工承包方资质审查的具体内容，对外来施工人员的培训也无具体规定要求。

（4）加油站及施工承包方领导对作业现场缺乏检查指导。

三、事故反思

由于事故发生在繁忙路段、发生是2013年元旦前一天，影响恶劣，对违规作业引起火灾事故的直接责任人杜某给予行政拘留10天处罚，同时也将对加油站更换加油机的施工承包方及加油站的相关人员进行处理。

但是，如何预防静电引起火灾爆炸事故，也引起了我们认真反思。

1、技术方面

这次事故仅是施工承包方工人违规操作，导致静电积聚，在导油过程产生静电火花引起的火灾事故。静电引起的火灾具有突发性强，常伴随着爆燃、爆炸，扑救难度大，易造成人员伤亡的特点；油品在运输、装卸、加注过程中，由于摩擦而产生静电，其电压可高达几十万伏，处理不当易产生火花放电，引起爆炸燃烧事故。静电导致火灾爆炸的条件是，具备产生静电电荷的条件；具备产生火花的足够电压；有能引起火花放电的合适间隙；有产生火花的足够能量；周围环境中有易燃易爆混合物。上述这5个条件同时具备，就会酿成事故。据统计，加油站火灾事故的70%由静电引起，对于这样一个高危场所，需要进行整体的防静电预防，既要考虑设备设施的安全，也要考虑操作方面，卸油、量油、加油、放油及清罐几个环节存在静电诱发火灾事故的因素。主要采取的技术措施有如下几个方面：

（1）静电接地。接地是消除静电灾害最简单、最常用的方法，主要用来消防导体上的静电。为了防止静电火花造成事故，应根据国家标准和行业规范采取正确的接地措施。如在建设时应安装静电接地装置、操作上打开罐盖前必须先行接地等。将油品从一个金属容器倒入另一个金属容器，应将两个金属容器有效地连接和接地。

（2）增湿。提高空气中相对湿度有利于消防现场存在的静电。提高空气中相对湿度就是提高空气中水蒸气的饱和程度，在物体表面会吸收或吸附一定的水分，从而降低了物体表面的电阻系数，有利于静电电荷导入大地。在天气炎热、干燥、气压低时应喷洒清水。

（3）工艺控制法。卸油时油品在管道中流动所产生的静电量与流速的二次方成正比。降低流速便降低了摩擦程度，可减少静电的产生。主要控制措施有：限制油品输送速度，管径要大，速度要放慢，尽量避免带泵作业。此外，在运油车抵达加油站后必须静置10min以上，导出静电，缷油时应保证油罐车可靠接地；不允许将缷油皮管插入罐口进行敞开式喷溅卸油；密闭卸油时，油管必须深入罐底，距罐底的高度不得大于20cm，前段做成L形，使油流平缓流入，缷油管与油罐进油管连接要用快速接头；逐步推广应用带自锁报警功能的静电接地装置，提高静电导卸的可靠性。

（4）设备阻火器。阻火器能有效地阻止外界易燃液体的固定顶储罐，顶部与大气相通的呼吸管道上必须设置阻火器，且应安装在呼吸阀的下部。

（5）采用阻隔防爆技术（HAN）对加油站进行安全改造。经过HAN改造的储油罐、运油罐车、液化石油气钢瓶等装有易燃易爆化学品的容器，即使遇到静电、明火、焊接、枪击、雷击、碰撞、误操作等意外事故也不会发生爆炸，从而保障了这些容器使用的安全。

（6）经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。加油枪连接油管由于经常移动，有可能发生金属屏蔽线断裂从而造成静电事故。某加油站曾经发生过在加油过程中汽车油箱爆燃事故，经检查是加油枪上的静电接地导线断裂造成的。所以操作人员应经常检查加油枪胶管上的静电接地导线的完整性。

（7）严禁向塑料桶直接加注汽油。向绝缘的塑料桶直接加注汽油时，由于塑料的绝缘会使桶内的油品静电荷大量积聚，静电电压很快升高，当静电电压升高到静电放电电压时，发生静电放电引燃油蒸汽，引发火灾事故。在向铁桶内加注油品时必须保证油枪口触到油桶，不能喷溅式加注，而且流速要控制在不大于1m/s。

（8）作业人员要穿防静电工作服，以消除人体静电。化纤面料服装在穿着摩擦时会产生很高的静电电压，会产生静电火花，具有相当的危险性。所以，加油站员工的工作服必须是防静电面料或全棉面料，不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油站现场穿脱、拍打化纤服装，以免静电引发事故。

总之，从技术层面着手，应在设备、设施、工具及劳保用品及工艺操作等多方面严格控制，防止静电发生，才能达到预防火灾的目的。

2、管理方面

（1）建立、健全和完善各项安全管理制度和操作规程并认真落实。动火作业、有限空间作业的方式实行工作票制度进行管理，办理作业票的过程中，确认由具有资格的人员进行作业，并对相关的危险有害因素进行识别和评价，并落实相关的防范措施。

（2）加强对作业人员的安全培训教育。加强作业人员的培训，提高其安全意识及技能。

湖北一修理工使用氧气钢瓶引爆炸

事故警示

修理工不幸身亡

2013年3月9日上午，湖北省孝感市杨店镇杨店菜场发生一起氧气钢瓶爆炸事故，致1名电器修理工身亡。

孝感相关部门介绍，爆炸的钢瓶为氧气钢瓶，爆炸可能是因为氧气钢瓶漏气，与焊接产生的火花相遇，因此酿成大祸。

广东一油品堆放场着火爆炸

2013年3月12日傍晚，广东省珠海市香洲区一私人露天油品堆放场发生火灾，现场一时火光冲天。

经现场调查，事发地点有储存油品的一批油桶、油罐及1辆油罐车，所储存的油品主要为柴油。95名消防官兵经过2h奋战终于扑灭了大火，暂无发现人员伤亡。初查是该工厂存放的走私柴油遇火燃爆。

浙江一工业废油处理厂爆炸

2013年3月8日傍晚，浙江省余姚市低塘街道汤家闸杨巷自然村一个工业废油突然爆炸起火。接到报警后，余姚消防大队立即出动多辆消防车赶赴火场处置，经过约2h的扑救，大火被扑灭，未造成人员伤亡。

湖南一鞭炮厂雷击发生爆炸

2013年3月12日20时许，湖南省常德市鼎城区草坪一鞭炮厂一半成品车间遭到雷击发生爆炸，因无人生产，未造成人员伤亡。但爆炸引发的强大冲击波，造成了周围不少民房不同程度的损毁。

河南发生一起锅炉爆炸事故

2013年1月26日21时30分左右，河南省长葛市浩源水玻璃厂0.7t锅炉发生爆炸，造成厂房及简易建筑损毁，未发现人员伤亡。

因该厂临近京广铁路，爆炸物碎片影响了列车正常运行。后经抢修，列车已于1月27日零时22分恢复通行。长葛市成立事故调查组，并对企业相关人员进行了控制。初步查明，事故系工人违规操作所致，具体原因正在进一步调查中。

集团安全办

二〇一三年四月一日