四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                           6-1

综治与消防

2014--11--04  第11期（总第62期 ）

安全动态

1>  日前，公安部消防局发出通知，确定今年消防日的主题为“找火灾隐患，保家庭平安”。最大限度地扩大消防宣传的覆盖面。

2>  10月27日，桐君阁股份公司下发文件[2014]379号《关于“119”消防日期间开展消防培训及消防演练的通知》，通知要求各单位于11月1日-20日期间开展消防培训及演练。

“119”消防

2014年“119”消防日宣传教育活动

2014年11月9日是全国第24届“119”消防宣传日活动，今年“119”消防日宣传主题活动主题为“找火灾隐患，保家庭平安” 。

公安部消防局要求，各地要围绕主题，紧紧抓住这一全国性、全民性开展消防宣传教育活动的重要时期，深入贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》，开展形式多样的消防宣传教育活动，进一步推动政府及各行业落实消防宣传教育主体责任、增强全民消防安全意识，保持火灾形势持续平稳。

通知指出，各地公安消防部门要在当地党委政府统一领导下，推动有关职能部门广泛发动，精心部署，努力形成行业齐动、城乡同步、全民参与、内容丰富、声势强大的浓厚氛围。要激发广大公安消防官兵、地方专兼职消防人员、消防志愿者、热心消防公益事业人士的责任感、荣誉感，自觉投身“119”消防日活动，服务社会、展示形象、传播正能量，带动和促进消防宣传教育活动深入开展。

通知要求，各地要突出活动主题，创新工作思路，在“119”消防日活动中以宣传普及防火、灭火、应急疏散常识和查找、消除火灾隐患的方法，传授家庭自救逃生技能等内容为重点，广泛开展群众性的消防宣传教育培训活动；要针对人员密集场所、社区、学校、农村等场所和宣传对象的不同需求，采取群众喜闻乐见的宣传形式，传播能引起群众警觉、富有教育意义的消防安全理念与实用的消防知识；发挥消防志愿者、消防平安大使、消防宣传大使的作用，组织热心消防公益事业的宣传力量走街串户，以独居老人和养老机构为重点，面对面地传授安全用火、用电、用气消防安全常识，进一步深化“九九消防平安行动”。“119”消防日活动期间，各公安、地方专职、企事业专职消防队站，以及消防博物馆、教育馆、队史馆、各类消防科普教育基地，要全天向社会开放，接受群众参观、学习，开展消防技能体验。

通知要求，各地要充分利用电视、广播、报刊、互联网等媒体，以及户外视频、楼宇电视、

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            6-2

电子显示屏等公共宣传资源，高频次播放消防公益广告、安全提示；利用微博、微信、微视、手机短信等新型传播平台，开展系列消防“微互动”活动，最大限度地扩大消防宣传的覆盖面。

核心提示：

“预防火灾是全社会的共同责任”，是每年全国“119”消防宣传日活动不变的主题和要求，消防安全工作直接关系着社会经济的发展，涉及千家万户的安全。

因此，我们要积极行动起来，要围绕主题，紧紧抓住这一全国性、全民性开展消防宣传教育活动的重要时期，深入贯彻落实消防法律法规和《全民消防安全宣传教育纲要》，开展形式多样的消防宣传教育活动，进一步推动企业落实消防安全主体责任，遵守消防法律法规，完善规章制度，增强员工消防责任意识，学习消防知识，懂得预防火灾的措施，掌握火场基本逃生技能。每一个员工自身做起，从本岗位抓起，积极开展火灾隐患排查，及时消除火险隐患，做到不漏过一个隐患、不留下一个险情，对火灾保持高度警觉，把火灾发生的可能性降到最低，真正形成全公司上下共同预防火灾的局面，保持火灾形势持续平稳。

请永远牢记：“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”。

消防知识

消防应急宝典之

家庭装修防火

导语：家居装修中要特别注意火灾发生的隐患。继上海、台江民房两次发生大火后，家庭住宅装饰、装修的消防安全再次被推到风口浪尖，从而引发了一场关于防火家装的热议。春暖花开，乔迁在即，那么即将装修的你，为了家居安全该如何去做呢？

1. 材 料 篇

装修防火三大主材如何选购：涂料  地板  壁纸

一、防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面，除具有阻燃作用以外，还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。

建议：市面上的“防火涂料”鱼龙混杂，消费者在购买时，请务必货比三家，不要贪小便宜，以防买到仿冒的“防火涂料”。瑞丽建议消费者购买防火油漆时可上述的简单的方法测试其阻燃性。

二、地板以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            6-3

理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。种类主要有：耐磨复合实木地板、耐水塑木地板、强化复合地板(防火)。

建议：目前市面上具备防火功能的只有复合强化地板，纯木地板和竹地板若添加了防火层或防火涂料，但防火阻燃效果不是很明显。消费者在购买防火地板时，最好在现场用火烧测试，好的防火地板可迅速起到阻燃效果，成功保障家居安全。

三、防火壁纸是用100～200g/㎡的石棉纸作基材，同时在壁纸面层的PVC涂塑材料中掺有阻燃剂，使壁纸具有一定的防火阻燃性能。现在多数的壁纸都是防火的，但是由于各种壁纸所使用的环境不同，其防火等级也是不同的。民用壁纸的防火等级要求相对较低，各种公共环境的壁纸防火等级要求相对较高，而且要求壁纸燃烧后没有有毒气体产生。主要应适用于干燥、不易通风的地方。

防火壁纸的使用可以防止大火蔓延

防火壁纸的特点：

防火性特佳，防火、防霉、常用于机场或公共建筑。此类壁纸又可分为表面防火、全面防火两种。

1、表面防火壁纸，是在塑胶涂层添加阻燃剂，底纸为普通不阻燃纸。

2、全面防火壁纸，在表面涂料层和底纸全部采用阻燃配方的壁纸。此类壁纸在全世界的使用率较少，为1%左右。

建议：阻燃壁纸常用于会所等易出现火源的公共场所，因为如果发生失火，质量不好的壁纸极其容易助燃并燃烧释放有毒气体，对人生财产安全极为不利。PVC壁纸通常为不阻燃壁纸，新型无纺布壁纸可以做到阻燃防火的功效。

专家建议：是不是防火材料，取样烧烧看

“个别防火材料很多人都没见过，更别说让普通市民去分辨，哪些防火，哪些不防火。”长安大学建筑学院副教授李国华说，室内装修的防火材料使用较多的是防火涂料和防火板。一般，防火涂料刷在木材、塑料等易燃材料后，能有效阻隔易燃材料与空气的接触。

传统家装中，普通市民更为追求美观和性价比高，但从市场上销售的防火材料来看，追求装修材料的防火性能，其产生的后果，必然是价格过高。其次，除个别透明的防火材料外，一些防火材料使用到家装中，容易显得色泽暗淡，普通市民难以接受。再者，市民无法真正挑选出防火材料，如按规定，需将防火材料拿到质检部门送检后，才能得出它的防火性。

检验防火材料最简单的方法便是找块样货，用火试试它是否能燃烧。

法规

个人家装防火要求没硬性规定

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            6-4

目前对饭店、学校、娱乐场所等公众聚集场所和人员密集场所的消防要求做了明确规定，使用装修材料必须达到一定的阻燃等级。但对于住宅室内装修，没有专门规定装修材料防火性能。“如市民有意向，也可自行前往质检部门检测，检测费需自理。”

支招：家庭装修如何提高防火性能

“吊顶后面隐藏着各种线路，电路是家庭火灾易发区之一。”李国华说，他家吊顶装修选材使用的便是轻钢龙骨，尽量提高防火性能，如非要用木质龙骨，可以多刷几遍防火涂料。

厨房尽量用石材装修，少用木料，厨房内的木质家具尽量远离火源地。高密度板、复合地板肯定比实木地板的防火性能好。李国华与张明华认为，良好的生活习惯和防火意识，要比装修更为重要。（摘自中国消防在线）

2. 施 工 篇

家装前：选择正规家装公司

在施工准备阶段，品牌家装公司都会对现场施工人员进行防火知识的普及性宣传及培训，并严禁在施工现场住宿、使用明火或电炉等大功率电器。施工现场还必须要配置经过检测、合格有效的灭火器，原则上每50平方米配置一个5公升装的灭火器。

假如消费者对于装饰公司所提供的材料不放心，则可在材料进场后，要求装饰公司出具相关材料的燃烧性能检测报告，以了解该项材料的防火等级要求。

装修电路：电路设计要容易操作

1.电路设计要容易操作，因为插座、电线的布局，都是与家庭防火密不可分的。强电箱最好摆在较易操作的位置，万一出现电路危险，业主可以最快的速度关掉总闸。而且在选择导线时，要选择正规厂商的绝缘铜芯线或阻燃绝缘铜芯线。

2.在做吊顶或夹层内铺设电气线路时，一定要套穿绝缘金属管或套穿阻燃管。

3.施工后经常检查电线是否老化，定期检查自家的电表是否超负荷，电线是否老化，做到随手关闭电源、关闭燃气，还要严格按照使用说明书使用家电设备。

消防应急宝典之

高层建筑火灾逃生

导语：高层建筑是指高度在24米到100米之间的建筑，其中50米以上称为一类高层，100米以上的则称超高层。高层建筑遇火情，楼梯可以救急，逃生时应尽量利用建筑物内的防烟楼梯间、封闭楼梯间，有外窗的通廊、避难层和室内设置的缓降器、救生袋、安全绳等设施。

1. 应对措施

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            6-5

掌握火灾常识 关键时刻能救命

高层建筑一旦发生火灾，千万不要急于跳楼。如果所处楼层已经着火，楼梯尚未封死，火

势不十分猛烈，可以披上用水浸湿的衣被，从楼上快速冲下楼或进入疏散楼梯再撤到安全地带。从走道里逃生，要猫着腰，紧贴墙壁，头部尽可能贴近地面行走。带孩子的人要把孩子抱着走。逃离时要用湿毛巾捂嘴，以降低浓烟的侵害。

自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间，一般不超过15层。之所以这么规定，是因为大多数消防云梯的救援能力在50米左右，而这个高度大致相当于15层楼的高度。安全楼梯必须途经避难层，顺着楼梯往下跑的时候，强制性地让逃生人员进入避难层，绕一圈后才可以从另外的出口出去。

在火灾中，被困人员应有良好的心理素质，保持镇静，不要惊慌，不盲目地行动，选择正确的逃生方法。克服盲目追随的方法是平时要多了解与掌握一定的消防自救与逃生知识，避免事到临头没有主见而随波逐流。

火灾逃生第一准则：尽快撤离火场，绝不返回火场

第一：熟悉环境 暗记出口

事先了解和熟悉住宅的疏散通道和安全出口情况，做到心中有数，以防万一。高层居住建

筑至少有两部楼梯可以供疏散使用。火灾发生后，可以寻着指示灯或者指示标识逃生。千万不

要乘坐电梯，以免电梯停电或失控。

第二：发生火灾 不要惊慌

发生火灾时，可以用灭火器或者消防拴第一时间扑灭，此时还应呼喊周围的人出来参与灭

火和报警，如果火势无法控制，应该立即自己疏散，并且走时要把房门关上，防止烟气进入走道。逃出火场后，不要再顾忌遗留在室内的物品，再返回去拿。

第三：不要贸然地打开房门

开门前用手摸门把手，如门锁温度很高，或者烟雾从门缝中往里钻，说明外面的火已经很大，不要贸然地打开房门，如果门锁温度正常，或者门缝没有烟雾钻进来，说明火离自己还有一段距离，可以打开一道门缝，观察一下外面的情况。

第四：关闭房门内所有门窗，防止空气对流

当大火和浓烟已经封闭通道，应关闭房门内所有门窗，防止空气对流，延迟火焰蔓延的速度，并且用一些布条堵住门窗的缝隙。如果深居楼层较高的情况下，也不能盲目地去跳，从窗户跳，要向外发出呼救的信号。

第五：尽快就近跑向已知的紧急疏散出口

当离开房间发现起火部位就在本楼层时，应尽快就近跑向已知的紧急疏散出口，遇有防火

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传学习资料                            6-6

门应该及时关上，如果楼道被烟气封锁或者包围的时候应该尽量降低身体尤其是头部的高度，用湿毛巾或者衣物堵住口鼻。

第六：不要盲目跳楼

一般高层建筑都会设有避难层。如果不能安全逃到地面，那么应往避难层逃生，在避难层等待救援。当被大火困在房内无法脱身时，不能盲目从窗口往下跳，要用湿毛巾捂住鼻子，阻挡烟气侵袭，耐心等待救援，并想方设法报警呼救。

2. 逃生常识

逃生错误一：坐电梯、盲目跳楼

千万不可钻到床底下、衣橱内、阁楼上躲避火灾，这几个是火灾现场最危险的地方。另外，不可盲目跳楼，在得不到及时救援，又身居高层的情况下切不可盲目跳楼，可用房间内的床单、被里、窗帘等织物撕成能负重的布条连成绳索，系在窗户或阳台的构件上滑向楼下，也可利用门窗、阳台、排水管等逃生自救。

逃生错误二：下堵上逃、随大流

建筑物下放起火，向上逃生，这时相当一部分上层被困人员的选择。而当楼梯间一旦有烟火侵入，“烟效应”会使烟气迅速向上蔓延，致使人员被烟熏昏甚至死亡。

逃生错误三：夸大或回避危险

火警信号传来时，若单凭主观臆想夸大火灾危险，则很容易产生恐慌，使人丧失理智，对疏散路线不加选择，甚至会从几十层的高楼上跳下；反之，有意回避危险，会让费掉宝贵的疏散时间。

--------- 保卫部宣 -------