各项安全操作规程汇编

编制：邓卫

审核：雷荣

批准：袁永红

重庆桐君阁股份有限公司

二0一五年四月修订

- 目    录

1、员工安全技术操作规程    ……………………………………………3

2、中药制丸机安全操作规程………………………………………………4

3、电烤箱的安全操作规程…………………………………………………5

4、粉碎机的安全操作规程…………………………………………………6

- 5、配电室的安全操作规程…………………………………………………7

6、高处作业安全操作规程…………………………………………………8

- 7、电工岗位安全操作规程…………………………………………………9

8、网管岗位安全操作规程…………………………………………………9

9、收银岗位安全注意事项…………………………………………………10

10、特种设备（电梯、提升）安全操作规程……………………………11

11、高架货运叉车安全操作规程…………………………………………12

一、员工安全技术操作规程

1、认真执行国家有关药品营业安全法律、法规及公司安全营业规章制度。

2、新入司员工必须经公司安全教育培训，经考试合格后方可上岗工作。转岗、离岗6个月以上的员工，必须经部门、班组开展相关内容的安全教育培训，并经考核合格方可上岗作业。

3、电气、焊接、高空、车辆驾驶等特种作业的人员必须持证操作。

4、操作人员必须熟悉本岗位相关要求，能正确处理工作过程中出现的故障。

5、操作前必须按规定正确穿戴好个人防护用品。披肩发、长辫必须按要求罩入工作帽或发网内。进入有可能发生物体打击的场所必须戴安全帽。有可能被传动机械绞辗伤害的作业不准戴手套，不准穿戴围巾、围裙，脖子上不准佩戴装饰品。营业场所不准打赤膊、穿高跟接、裙裤、拖鞋（除规定外）。

6、工作时应集中精力、坚守岗位，不准做与本职工作无关的事。上班前不准饮酒。

7、开动本工种外设备时，须经相关部门领导批准。

8、操作对人体可能造成伤害的危险机械设备时，应检查安全防护装置是否齐全可靠，否则不准进行操作。

9、不准随意拆卸、挪用各种安全防护装置、安全信号装置、防护围栏、警戒标志等。

10、检查修理机械、电气设备时，必须切断电源，挂上警示牌。合闸前要仔细检查，确认无人检修后方准合闸。

11、操作中使用的行灯及局部照明，其电压不得超过36伏，金属容器内和潮湿作业不得超过12伏。

12、营业场所应保持整齐、清洁，原材料、半成品及成品堆放合理，安全通道畅通，废料及时清除。

13、高处作业人员必须系好安全带，登高用的扶梯必须坚实牢固，并采取防滑措施。

14、非电气作业人员严禁装修电气设备和线路。

15、易燃、易爆等营业场所，严禁烟火及明火作业。

16、禁止在产生有毒有害物质作业场所内进餐、饮水，工作时要带好防毒口罩或其他防护用品。

17、发生工伤事故、重大未遂事故及火灾、爆炸事故要及时抢救。立即报告有关领导和部门，保护好事故现场。

18、营业场所内禁止骑自行车、摩托车。不准在运转设备上跨越、传递物件和触动危险部位。

19、严格执行交接班制度。下班前要切断电源、气源，熄灭火种，清理场地。中途停电要关闭电源。

20、营业场所内外配置的消防器材不准挪它用，器材周围不得堆放其他物品妨碍取用。

二、中药制丸机安全操作规程

1、本机适用于环境温度-5℃至+40℃，相对湿度小于90%，电网电压幅值波动<10%额定值，周围无导电尘埃和腐蚀金属气体的室内。安装在阳光充足清洁在厂房中，可不用地脚，垫平即可，为了安全一定要接地线。

2、开机前必须检查变速箱的油位是否达到标准位置；检查料斗上的油杯是否加满食用油；检查制丸机是否对正、拧紧；酒清系统是否畅通，并调整适量。用酒精将导轮、导向架、制丸刀等，作消毒处理。打开电加热。

3、出条部分空运转3-5分钟，无异常即可投料，推出料条。返回料斗一部分，等料条合格后再开制丸部分，运行中加料应均匀。如发现出条和制丸不同步时可通过旋钮调节，顺时针制丸快，逆时针制丸慢。丸径大小可以通过更换不同的出条口和制丸刀及导轮来达到。

4、投料时不得将异物投入料斗，不要将手伸入料斗上平面内，以免压板将手压伤。要经常检查各部机件有无异常，发现异常立即停车检查。

5、使用完毕后，断电关闭总开关和其它开关。清洗时先拆下出条口、电热罩、卸机头时，可用钩形搬手（专用），然后抽出支架和推进器。拆开料斗上部分清洗两翻板轴，清洗后涂食用油。再使用时用酒精将各部分除油消毒。

6、减速器内的机油应保持在没油标上，正常工作二至五个月应放掉废油，更换新机油。料斗上的油杯每班加食用油三次，其它开齿轮链轮点加适量机油。

三、电烤箱的安全操作规程

1、根据烤箱铭牌上所规定的温度范围。

2、烤箱必须接地。

3、烤箱不得堆放油桶、盆地油棉纱线、布料和其他杂物。

4、不在烤箱清洗、油漆和涂料中工作。加热管在烤箱底部的一小部分，防止落入炉底部的加热管和接触造成短路。

5、打开烤箱门必须关闭电源，在升温过程中操作者不得离开。

6、不是在烤箱和存放物品，如工具，设备，零件配件及油挥发物。在8后，汽油，煤油，酒精，香蕉水易燃清洗零件及油漆的产品，应在室温下15~30分钟到，绝大部分可燃液体挥发，可以放在烤箱烘烤。室内应注意通风。

7、炉的工作将不会被清除，或用汽油擦拭。

8、非金属制品放入烘箱中加热，必须根据工艺要求。

9、烤箱之前，打开了闸门的通风，防止爆炸。

10、使用前检查故障是否控制装置。

四、粉碎机的安全操作规程

1、开机前应检查设备内外是否清洁、设备各连接部位是否有松动、各滑动部位是否缺油、电线是否破损，接头、插头是否脱落、振动部位应灵活自如、无阻滞现象。

2、粉碎前后要称物料的重量，作好记录。

3、粉碎过程中要时刻有人在粉碎机旁，不能下料过快防止堵塞。

4、工作完毕待物料彻底下净后关闭粉碎机电源。

5、按清洁规程把粉碎机内余料清理干净、清场，把粉碎区域内的地面打扫干净，物料摆放整齐，工具归位。

6、运行当中严禁将手，铁器等伸入粉碎机内。

7、机器清洁时，严禁用湿布和水去清洁电源开关，发现机器堵塞时立即关闭粉碎机电源，防止烧坏电机。

8、不得随意拆除电器及皮带防护罩。

- 五、配电室安全操作规程

1、本公司配电房为低压配电房。对配电房实施专/兼职电工专人管理，保证供电正常。

2、值班电工必须熟悉《电业安全工作规范》，具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

3、值班电工要有高度的工作责任心，严格执行公司的各项制度规定。

4、定期对设备进行维护保养，保持配电房整洁，防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外，配电房不得存放易燃易爆及其他物品。

5、设备检修时必须断电操作，并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点；并在断开点上悬挂“有人操作，严禁合闸”的警示标牌。

6、停电拉闸操作必须按照断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—母线侧隔离开关（刀闸）的顺序依次操作，送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行，严防带负荷拉刀闸。

7、倒闸时操作必须根据值班负责人的命令，受命人复诵无误后执行。

8、城市电—发电转换操作程序：城市电停电时，手动启动发电机，待电压稳定后，逐级依次进行转换。城市电恢复后，则依照与之相反的顺序进行转换电操作。

9、特殊情况必须带电作业时，应有可靠的防护措施，并保证执行以下制度，现场有专人监护，以防触电事故。

9.1工作票制度

9.2工作许可证制度

9.3工作监护制度

9.4工作间断、转移和终结制度

9.5临时用电作业许可证制度

10、在部分停电或全部停电的电气设备上工作，必须完成停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌或装设遮拦等措施。

11、发生人身触电事故和火灾事故，值班电工应不经联系立即断开有关设备的电源，以进行抢救。

12、电器设备发生火灾时，应该用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。

六、高处作业安全操作规程

1、在2米以上的高处作业时要用结实的脚手架，使用跳板时两端必须用铁丝拴牢；使用梯子时两端应有防滑措施，并设专人监护。工具和材料等物体应防止下落。

2、在2米以上的高处作业时要拴安全带。

3、禁止从高处向地上或地下向高空丢工具、材料、绳索等物。

- 4、高处作业应特别注意空中电线。

- 七、电工员安全操作规程

1、电气操作人员应思想集中，电器线路在未经测电笔确定无电前，应一律视为“有电”，不可用手触摸，不可绝对相信绝缘体，应认为有电操作。

2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴好必须的防护用品，以防工作时发生意外。

3、维修线路要采取必要的措施，在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌，防止他人中途送电。

4、使用测电笔时要注意测试电压范围，禁止超出范围使用，电工人员一般使用的电笔，只许在五百伏以下电压使用。

5、工作中所有拆除的电线要处理好，带电线头包好，以防发生触电。

6、所用导线及保险丝，其容量大小必须合乎规定标准，选择开关时必须大于所控制设备的总容量。

7、工作完毕，须拆除临时地线，并检查是否有工具等物漏忘电杆上。

8、检查完工后，送电前必须认真检查，看是否合乎要求并和有关人员联系好，方能送电。

9、发生火警时，应立即切断电源，用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救，严禁用水扑救。

10、工作结束后，必须全部工作人员撤离工作地段，拆除警告牌，所有材料、工具、仪表等随之撤离，原有防护装置随时安装好。

11、操作地段清理后，操作人员要亲自检查，如要送电试验一定要和有关人员联系好，以免发生意外。

- 八、信息员（网管）岗位安全操作规程

1、负责人不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识培训, 整体提高员工的计算机及业务操作水平；定期检查系统和数据库安全性，做好各项数据备份工作，一旦发现有不安全的现象时，应立即上报总部并详细记录。

2、各网络维护操作人员利用药房医药连锁软件系统，及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程，确保各项工作记录真实、准确、按时完成。

3、电脑操作员要爱惜设备,对公司商业资料要保密,在未经部门负责人或主管领导同意许可之下,不得擅自从公司网络系统内复制或打印任何文件或资料。

4、不得使用非公司使用的任何硬盘、U盘、光盘等存储介质在公司网络系统内的机器上使用。

5、电脑线路按规范敷设，不得带电作业。

6、每半年应对电脑主机内外粉尘进行清洁，经常检查线路老化情况，防止火灾发生。

- 九、收银员岗位安全注意事项

1、严格交接班制度，查阅交班记录，点收备用现金，在交班本上签字。

2、经常检查线路老化情况，防止火灾发生。

3、严禁用湿布和水去清洁电源开关。

4、不得随意拆卸电脑主机及其机器后盖。

5、如发现机器有异响和线路有异常后应立即报告信息部网管人员和工程部维修人员。

6、下班后应关闭电源，拔出网线，防止雷击。

特种设备（电梯、提升设备）安全操作规程

一、多班制运行的电梯，操作人员上班前做好交接班，了解上一班电梯运行情况。

二、电梯司机和乘用人员在进入轿厢之前，必须确认电梯在该层站。

三、开始工作前。应控制电梯的开门、起动、运行、选层、换速、平层等功能及安全装置是否正常，有无异常的撞击和噪声。

四、电梯不得超载运行。特殊情况下不得达到电梯载重量的110%，且不允许连续超载运行。装运易燃易爆危险品必须采取稳妥的安全措施。

五、除在特殊的情况下，不允许用慢速检修状态，当作一般运送任务行驶。

六、不得通过扳动电源开关或按紧急按钮等方法，作为一般运行中的消号。

七、电梯在运行过程中不得突然换向。必须换向时应使电梯停靠后再换向行驶。

八、运送重大货物时，应将物件放置在轿厢中间的位置。放置轿厢倾斜。不得通过开启安全窗搬运长件货物。

九、司机和乘用人员及其他任何人员，均不允许在厅、轿门中间停留和谈话。

十、电梯司机在工作时间内需离开轿厢，应将电梯开到基站，切断电梯电源；用专用钥匙扭动厅外召唤箱上的钥匙开关，把电梯门关闭好。工作结束后电梯必须落在基站停放。

十一、电梯运行发生下列现象时，应立即停机并通知维修人员检修：

1、选层后，关闭厅门、轿门后，电梯不能起动。

2、达到预定层站后不能自动提前换速，或换速后不能平层和开门。

3、电梯在额定速度下运行，限速器和安全钳动作刹车。

4、电梯在未选层站停靠或中途停车。

5、在厅门、轿门开启的情况下，电梯能够起动运行。

6、熔断器频繁烧断，元器件损坏，无照明。

7、运行过程中有异响、异味、振动、漏电、速度异常等。

十二、电梯司机每班做好可见部位的清洁。电梯机房通风良好，保持干燥，禁止放置杂物。

高架货运叉车安全操作规程

1、操作者必须熟悉设备的一般结构及性能，严禁超性能使用设备。

2、操作者必须经过专业的安全培训才能操作，未经培训的员工严禁操作叉车，每半年对操作员强制培训一次。

3、叉车操作前应检查以下项目：

3.1、检查脚踏开关的制动功能;

3.2、检查脚踏开关周围是否有影响其工作的异物;

3.3、检查反向制动；

3.4、制动及接着的反方向加速必须平稳;

3.5、检查紧急停车按和关掉电门开关后叉车的制动情况;

3.6、检查车灯是否正常等;

3.7、检查各把手，按钮和操作手柄的功能，各按钮和是手柄应能自动回中位；

3.8、检查所有操作元件的功能和状况;

3.9、检查车轮上是否异物;

3.10、检查驱动轮和承载轮的工作。

4、电门钥匙应能顺利从电门中取出，若钥匙在关的位置或已取出钥匙，应不能开动叉车。

5、货叉上不得有任何裂痕，货叉没有弯曲现象，货叉的磨损不得超过10%。

6、货叉的机械限位置 工作良好锁止销活动灵活，并能自动锁定。

7、叉车在巷道内工作时，该巷道不得有人，若发现有人进入，应立即停止叉车运作，并令其离开。

8、只能在驾驶室内操作叉车，驾驶室不得承坐他人。

9、无载行驾时，应将货叉降到最低贴进地面。

10、带载行驶时，可将货物提升几厘米高度，但不得超过500mm

11、升起的负载下方严禁站人。

12、只有在驾驶室降到最低位置，才许打开驾驶室门，出入驾驶室，在巷道内也不许打开驾驶室门选取货物。

13、离开叉车时，驾驶员应取下电门钥匙，并将其保管好。