卷帘门遥控器说明：

- 上下方向键为控制卷帘门上升或者下降

- “锁”键为卷帘门上升下降过程中锁定在某一位置

- “口”键为准备开始上升下降或者停止键

- 电动卷帘门使用步骤说明：

- 营业结束后关闭卷帘门前先检查卷帘门下是否有障碍物阻碍卷帘门下放，在无任何障碍物的情况下放下卷帘门。先按下“口”键，再按下下降键。若有障碍物卡住卷帘门使其无法下放，应立即按住暂停键，然后将卷帘门上升，再清除障碍物后再继续下放，切勿强行下放卷帘门。

- 下放卷帘门到底完成后按下锁门按钮即可离开

- 在开启卷帘门时，应先按下“口”按钮后，按上升键，也是要确保在无任何障碍物的情况下上升，卷帘门上升到顶端后会自行停止运转。

- 在停电时，铁链绳索用于将卷帘门用手动拉的形式上升或者下降。注意：在手动拉时用力不能过大，注意铁链上升和下降的方向不能弄错，在拉不动的情况下不能强行拉，否则内部齿轮容易断裂，无法使用。若无法拉动请往回拉一段在调整方向继续拉动即可。若实在拉不动则是铁链脱离轨道，需要人为将铁链拨回原有轨道继续拉。

- 停电时，若无铁链则需联系公司将发电机拉至门店发电将卷帘门升起或关闭。