中药打粉机操作规范

一:确保粉碎物干燥。

二：粉碎物单次放入不得超过容器的1/2或额定容量。（超容量的后果：1、烧坏电机；2、烧断保险丝；3、碳刷烧坏；4、粉碎达不到要求）。

三、粉碎机上下盖吻合锁好，两边拌扣务必压到底（松紧可调节），接通电源启动开关（颗块粒大的物料要倾斜启动）边粉碎边摇摆，1-2分钟即可，在粉碎过程中，操作人员不得离开机器，注意观察。

四、开机后发出异响（如嗡嗡声）要立即切断电源，防止电机被烧，检查刀片是否卡住物料或松动，如有其现象做如下操作：1、取出卡物；2、旋紧螺帽固定刀片；3、重新开始操作。

五、若启动开关电机不转动，操作如下：1、切断电源；2、检查保险丝；3、检查电源；4、检查电源线和插座。

六、粉碎机单次工作时间不宜过长，若粉碎物料数量多，必须停止数分钟，待机身冷却后再继续使用。（目的：1、防止电机过热损坏；2、避免机身温度过高影响药物的作用；3、能延长机器使用寿命。）

七、打开粉碎机盖前务必先切断电源，倒出粉碎物并清洁粉碎碗，避免用水直接清洗，只能用干抹布擦干净。

八、定期检查刀片、固定螺帽和碳刷磨损情况，如发现损坏及时更换配件，必须保证刀片螺帽紧固（用M14或M19套筒扳紧），确保使用安全。

九、粉碎机闲置时务必在断电的情况下，放置在干燥、清洁、稳固的平台上。