中药打粉机操作规范

一:确保粉碎物干燥。

二：粉碎物单次放入不得超过容器的1/2或额定容量。

三、粉碎机上下盖吻合锁好，两边拌扣务必压到底（松紧可调节），接通电源启动开关（颗块粒大的物料要倾斜启动）边粉碎边摇摆，1-2分钟即可，在粉碎过程中，操作人员不得离开机器，注意观察。

四、开机后发出异响（如嗡嗡声）要立即切断电源，防止电机被烧，检查刀片是否卡住物料或松动，如有其现象做如下操作：1、取出卡物；2、旋紧螺帽固定刀片；3、重新开始操作。

五、若启动开关电机不转动，操作如下：1、切断电源；2、检查保险丝；3、检查电源；4、检查电源线和插座。

六、粉碎机单次工作时间不宜过长，若粉碎物料数量多，必须停止数分钟，待机身冷却后再继续使用。（目的：1、防止电机过热损坏；2、避免机身温度过高影响药物的作用；3、能延长机器使用寿命。）

七、打开粉碎机盖前务必先切断电源，倒出粉碎物并清洁粉碎碗，避免用水直接清洗，只能用干抹布擦干净。

八、定期检查刀片、固定螺帽和碳刷磨损情况，如发现损坏及时更换配件，必须保证刀片螺帽紧固（用M14或M19套筒扳紧），确保使用安全。

九、粉碎机闲置时务必在断电的情况下，放置在干燥、清洁、稳固的平台上。

操作注意事项：1,每次在使用打粉机前，务必检查一下打粉刀片是否有松动，如果一旦发现松动，马上用工具进行拧紧。（刀片松动的后果：在机器高速转到过程中，松动的刀片容易脱落，轻则造成机器损坏，重则造成人员伤害）

2,粉碎物单次放入不得超过容器的1/2或额定容量。（超容量的后果：烧坏电机；烧断保险丝；碳刷烧坏；粉碎达不到要求）。

3，每次打粉完毕开盖之前，务必先断电源（把插头扯了）。（如果只关掉开关，不断电源，有可能在倒粉，扫粉过程中，不小心带动开关，造成人员伤害，把手指打断）。

4，打粉过程中，一定要有人员在旁，用手扶住机器，并不断用手背感受机器温度，如果机器发烫厉害，立即关掉机器，待机器自然冷却后，再启动机器。

5，每次打完粉后，务必把机器内外打扫干净。（每一位顾客的中药不一样，容易发生医疗事故，例如：前一位顾客打三七粉，用于治疗跌打损伤；后一位顾客打阿胶粉，用于补血安胎；如果不把残留的三七粉打扫干净，很可能与阿胶粉混合，造成医疗事故）。