四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（三）

参加检查人员：  彭健                                                                  检查时间：2016年5月20日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成华区华康路店 | 1、店内地面有不少污迹，店外墙面有开展活动时粘贴的的不干胶，为及时处理； 2、两道门的台阶、店内卫生间台阶上无警示标识； 3、灭火器箱放在店后端柜台内，不便取用； 4、配电盘内的分开器开关，只有3个键上写明了控制电源名称，平时只关闭标明的3个电源控制键，其余分开器键上未写明所控制键的电源名称，员工也不清楚其用途。 | 1、店内地面卫生要求做好保洁；外墙上粘贴物在活动结束后要及时清除，保持店面整洁； 2、在台阶处粘贴“小心台阶”标识，提醒客人； 3、灭火器箱应放置在进店堂三分之一区域内，便于紧急情况下取用，建议该店将灭火器箱放在左门的右墙边，同时将放置4具的箱子更换为存放2具的箱子，减小占用位置。 4、配电盘内的每个分开器开关上均应写明所控制电源名称，并做好培训，让员工都知晓每个分开器所控制的电源名称，紧急情况便于处理事故。 | 第1-3项于5月25日前； 第4项于6月10日前 | 杨伟钰 | 第4项装修组配合整改 |
| 2 | 成华区华泰路店 | 1、该店内老鼠多，经常发现有商品包装被咬坏。主要是收银台后墙的空调管道口偏大引起的； 2、ATM机左侧旁堆放的物资杂乱； 3、放在右门的灭火器箱内外有大量的灰尘，未定期做保洁，灭火器箱放在位置不妥。 | 1、经排查后，用小石块从墙外对管道口进行封堵，防止老鼠再进入，同时建议继续使用粘鼠板清楚店内老鼠； 2、对ATM机旁边堆放的杂物清理，有不用的建议丢弃（如木梯子），尚未处理的纸板和今后要用东西，要堆放整齐； 3、灭火器及箱子定期保洁，保持干净。建议将该处的灭火器箱移到ATM机门的左墙边。 | 5月24日前 | 毛静静 | 第2项 装修组负责整改 |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 3 | 龙潭西路店 | 1、收银台下的插线板（6个电源插头），属多路连接； 2、灭火器箱被遮挡，违反规定。 | 1、在收银台下安装1个插座；增加一个插线板，保证每个插线板上的插头不超过3个电源插头； 2、将灭火器箱移到中间立柱后边，并将存放4具的箱子更换为存放2具的箱子，减小占用空间。 | 第1项于6月10日前； 第2项于5月25日前 | 易永红 | 第1项前款由装修组负责； 第2项后款保卫部负责 |
| 4 | 崔家路店 | 1、灭火器箱子破损； 2、左进门处吊顶上的红外线探测器松动脱落悬吊起，即使设防，也形同虚设，存在较大安全隐患。 | 1、更换灭火器箱； 2、通知安防公司务必于今日派人维修，保证不影响夜间设防。 | 第1项于5月25日前； 第2项于5月20日前 |  | 第1项 由保卫部更换 |
| 5 | 万科路店 | 1、配电盘内的分开器开关，除了3个键标明名称外，其余均未标明开关键控制电源名称，员工也不清楚其用途； 2、店门前第一排的地砖有点下陷后，造成地面不平整，而且该地砖上的多个小圆孔，易卡住高跟鞋鞋跟，绊倒客人。 | 1、配电盘内的每个分开器开关上均应写明所控制电源名称，并做好培训，让员工都知晓每个分开器所控制的电源名称，紧急情况便于处理事故； 2、联系协调物管，对第一排的地砖有点下陷问题进行维修处理；在台阶处粘贴“小心台阶”警示标识，提醒客人注意。 | 第1项于6月10日前； 第2项前款于6月20日前； 第2项后款于5月25日前 | 杨琴 | 第1项装修组配合整改； |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚、扣分（整改后未不按规定回复的，同样扣分），并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导： 吴灵莉                               制表人：彭健