第七期

政策法规

国家安全生产监督管理总局令
第88号

修订后的《生产安全事故应急预案管理办法》已经2016年4月15日国家安全生产监督管理总局第13次局长办公会议审议通过，现予公布，自2016年7月1日起施行。

局长  杨焕宁

2016年6月3日

生产安全事故应急预案管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范生产安全事故应急预案管理工作，迅速有效处置生产安全事故，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律和《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)，制定本办法。

第二条  生产安全事故应急预案（以下简称应急预案）的编制、评审、公布、备案、宣传、教育、培训、演练、评估、修订及监督管理工作，适用本办法。

第三条  应急预案的管理实行属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理的原则。

第四条  国家安全生产监督管理总局负责全国应急预案的综合协调管理工作。

县级以上地方各级安全生产监督管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作。县级以上地方各级其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责负责有关行业、领域应急预案的管理工作。

第五条  生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。

第六条  生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

专项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。

现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。

第二章  应急预案的编制

第七条  应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。

第八条  应急预案的编制应当符合下列基本要求：

（一）有关法律、法规、规章和标准的规定；

（二）本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；

（三）本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；

（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；

（五）有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；

（六）有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；

（七）应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；

（八）应急预案内容与相关应急预案相互衔接。

第九条  编制应急预案应当成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加。

第十条  编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。

事故风险评估，是指针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。

应急资源调查，是指全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。

第十一条  地方各级安全生产监督管理部门应当根据法律、法规、规章和同级人民政府以及上一级安全生产监督管理部门的应急预案，结合工作实际，组织编制相应的部门应急预案。

部门应急预案应当根据本地区、本部门的实际情况，明确信息报告、响应分级、指挥权移交、警戒疏散等内容。

第十二条  生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。

第十三条  生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。

综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

第十四条  对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。

专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。

第十五条  对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。

现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。

事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。

第十六条  生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。

第十七条  生产经营单位组织应急预案编制过程中，应当根据法律、法规、规章的规定或者实际需要，征求相关应急救援队伍、公民、法人或其他组织的意见。

第十八条  生产经营单位编制的各类应急预案之间应当相互衔接，并与相关人民政府及其部门、应急救援队伍和涉及的其他单位的应急预案相衔接。

第十九条  生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。

应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。

第三章  应急预案的评审、公布和备案

第二十条  地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门编制的部门应急预案进行审定；必要时，可以召开听证会，听取社会有关方面的意见。

第二十一条  矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。

前款规定以外的其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。

第二十二条  参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。

评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。

第二十三条  应急预案的评审或者论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

第二十四条  生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。

第二十五条  地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，并抄送上一级安全生产监督管理部门。

其他负有安全生产监督管理职责的部门的应急预案，应当抄送同级安全生产监督管理部门。

第二十六条  生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。

中央企业总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送国家安全生产监督管理总局；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级安全生产监督管理部门。

前款规定以外的非煤矿山、金属冶炼和危险化学品生产、经营、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业的应急预案，按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门备案；其他生产经营单位应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门确定。

油气输送管道运营单位的应急预案，除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所跨行政区域的县级安全生产监督管理部门。

煤矿企业的应急预案除按照本条第一款、第二款的规定备案外，还应当抄送所在地的煤矿安全监察机构。

第二十七条  生产经营单位申报应急预案备案，应当提交下列材料：

（一）应急预案备案申报表；

（二）应急预案评审或者论证意见；

（三）应急预案文本及电子文档；

（四）风险评估结果和应急资源调查清单。

第二十八条  受理备案登记的负有安全生产监督管理职责的部门应当在5个工作日内对应急预案材料进行核对，材料齐全的，应当予以备案并出具应急预案备案登记表；材料不齐全的，不予备案并一次性告知需要补齐的材料。逾期不予备案又不说明理由的，视为已经备案。

对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表。

第二十九条  各级安全生产监督管理部门应当建立应急预案备案登记建档制度，指导、督促生产经营单位做好应急预案的备案登记工作。

第四章  应急预案的实施

第三十条  各级安全生产监督管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

第三十一条  各级安全生产监督管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。

生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

第三十二条  各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。

第三十三条  生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

第三十四条  应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

第三十五条  应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。

矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。

应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。

第三十六条  有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（三）面临的事故风险发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）预案中的其他重要信息发生变化的；

（六）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（七）编制单位认为应当修订的其他情况。

第三十七条  应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

第三十八条  生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

第三十九条  生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

第四十条  生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。

第五章  监督管理

第四十一条  各级安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构应当将生产经营单位应急预案工作纳入年度监督检查计划，明确检查的重点内容和标准，并安全按照计划开展执法检查。

第四十二条  地方各级安全生产监督管理部门应当每年对应急预案的监督管理工作情况进行总结，并报上一级安全生产监督管理部门。

第四十三条  对于在应急预案管理工作中做出显著成绩的单位和人员，安全生产监督管理部门、生产经营单位可以给予表彰和奖励。

第六章  法律责任

第四十四条  生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，责令限期改正，可以处5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：

（一）未按照规定编制应急预案的；

（二）未按照规定定期组织应急预案演练的。

第四十五条  生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款：

（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的；

（二）未按照规定开展应急预案评审或者论证的；

（三）未按照规定进行应急预案备案的；

（四）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的；

（五）未按照规定开展应急预案评估的；

（六）未按照规定进行应急预案修订并重新备案的；

（七）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。

第七章  附则

第四十六条  《生产经营单位生产安全事故应急预案备案申报表》和《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》由国家安全生产应急救援指挥中心统一制定。

第四十七条  各省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门可以依据本办法的规定，结合本地区实际制定实施细则。

第四十八条  本办法自2016年7月1日起施行。

防雷安全anqua

雨季防雷击安全

近日，进入雨季，雷击事件时有发生，如何加强防范雷击？如何保证自身安全？如何进行急救？现我办收集相关知识供大家参考。

一、知识介绍

雷击，指打雷时电流通过人、畜、树木、建筑物等时造成死伤或破坏的现象。

雷击主要有三种形式：一是带电的云层与大地上某一点之间发生的迅猛的放电现象，叫做直击雷。二是带电云层由于静电感应作用，使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后，云层带的电荷迅速消失，而地面某些地方由于散流电阻大，使得局部出现高电压，或者由于直击雷放电过程中，强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应，以致发生闪击的现象，叫做二次雷或感应雷。三是球形雷。

二、避险要点要牢记

在野外活动或是旅途中遇上雷雨天气，该如何防止遭受雷击呢？

1、应迅速躲入有防雷装置保护的建筑物内，或者躲入很深的山洞里，若正在游泳或在小艇上，应马上上岸。

2、当在旷野无法躲入有防雷装置保护的建筑物内时，应远离树木、电线杆、烟囱等高耸、孤立的物体。不宜在铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近停留。不宜进入无防雷装置保护的野外孤立的棚屋、岗亭等低矮建筑物，尽量避开一些特别容易受到雷击的小块区域，比如岩石断层处、较大的岩体裂缝、埋藏管道的地面出口处等。

3、在空旷场地不要使用金属杆的雨伞，不要把铁锹等农具、高尔夫球杆等物品扛在肩上。蹲下避雷时最好将身上的金属物摘下，放在几米距离之外，尤其要将金属框眼镜拿下来。

4、头顶炸雷时，若找不到合适的避雷场所，应找一块地势低的地方蹲下，尽量降低重心，缩小人体与地面的接触面积。双脚并拢，双手捂住耳朵，避免雷声伤害听力。如果不止1个人避雷，彼此之间的距离要在6米以上，因为多人站在一起很可能会集体遭到雷击。

三、4个误区应注意

在日常生活中，人们在防雷观念上还存在一些误区，这些误区有可能会威胁到我们的自身安全。

误区1：在室内无须避雷

很多人认为，雷电来临时，躲到室内比较安全，但这也只是相对室外而言。在室内如果不注意采取措施，有可能遭受球形雷的袭击。

在室内防雷要做到：关好门窗，尽量远离金属门窗、幕墙、有电源插座的地方；不要站在阳台上；不要靠近、触摸任何金属管线，包括水管、煤气管等；房屋如未安装防雷装置，在室内最好不要使用任何家用电器，并拔掉所有的电源插头。

误区2：可使用太阳能热水器

这其实是很多人的一种错误认识。专家指出，其实雷雨天气不能使用太阳能热水器洗澡。

为了采热的需要，人们习惯将太阳能热水器安装在屋顶上，而这样安装往往会使热水器超过建筑物上原有的防雷装置的高度，使其完全暴露在雷击的范围内，且热水器内置有电加热电源线和传感信号线直通室内。

建筑物一旦遭受雷击，热水器经常是“挨打”对象，而且部分电流将通过热水器的管道、电加热电源线和传感信号线直接进入用户室内，轻则将导致热水器和家用电器烧毁，重则将导致爆炸、火灾等。

误区3：矮楼比高楼安全

有人认为，高楼容易成为雷击目标，避雷时躲进矮楼内肯定更安全。这种想法是错误的，因为如果矮楼与高楼临近，矮楼反而更容易遭雷击。应完善高楼周边矮楼的防雷设施，从而降低矮楼遭受雷击的风险。

误区4：装上避雷针就能万无一失

避雷针通过引下线和接地装置与大地相连，可以把电流泻放到大地，保护建筑物。但是，如果存在避雷针不合格、引下线锈断等问题，避雷针不仅难以保证建筑物的安全，反而会“引雷烧身”。因此，防雷装置要经过专业验收和定期检测。

另外，避雷针只能降低建筑物遭雷击的风险，保护不了建筑物内的电子设备。雷电不仅会干扰无线电通信和各种设备的正常工作，而且在一定范围内会造成许多电子、电气设备的损坏，甚至引发火灾。

四、急救知识需掌握

雷击损害人体的生理效应主要有三种情况：一是强大的雷电脉冲电流通过心脏时，受害者会出现心血管痉挛，严重时会导致心室纤维性颤动，使心脏供血功能受到影响或心脏停止跳动；二是当电流伤害到大脑神经中枢时，会使受害者停止呼吸；三是当强大的电流通过肌体时会造成电灼伤或肌肉闪电性麻痹，严重者会死亡。

被雷电击伤或者严重休克的人，其身体并不带电，施救者应马上让其躺下。若伤者失去意识但仍有呼吸和心跳，则自行恢复的可能性很大，应让伤者舒适平卧，安静休息后，再送往医院治疗。若伤者呼吸、心跳已停止，应迅速对其进行人工呼吸和心脏按压。要注意的是，在送往医院的途中也要对伤者进行心肺复苏急救。

房屋安全

建筑物承重超负荷安全问题

-------不堪重负轰然倒塌的商场

一、概况

1995年的夏天，韩国首尔一派繁华，时髦的三丰百货作为这座城市的地标建筑，也是韩国的高端零售百货在全球快速成功崛起的象征。6月29日下午，这里却成为一场恐怖浩劫的中心。在20内，五层的大楼坍塌陷进地下四层内，导致502人死亡、937人受伤。

二、事故过程

三丰百货于1990年开业，位于韩国首尔的瑞草区。这里是首尔最贵的地段，堪称奢华的代表。商场内的货架上陈列着高级服饰和各种奢侈品，五楼还有很多家高级餐厅，目标客群为高级消费的都是白领。三丰百货每年的销售业绩非常好，平均每天营业额超过50万美元。但在1995年6月29日，这一切瞬间分崩离析。

其实当天早有异常。8时到9时之间，有店员发现春元餐厅的地板瓷砖破裂，楼板似乎发生变形。楼内的震动把餐具部门的玻璃器皿摇得哗哗作响。10点30分，多名店员听见商场传来巨大的爆裂声，大家以为没事而照常工作。临近中午，五楼的店员听见天花板传来龟裂声。当天14时，三丰百货高管召集各部门主管开会，商讨裂缝和莫名其妙声响的对策。他们请来专家鉴定损害并评估风险。15时，结构工程师来到三丰百货检查，他为四层和五层的天花板裂缝拍照，也拍了餐厅厨房地板的大块隆起。此时，楼顶的裂缝已经横跨整栋建筑。

结构师在16时向三丰高管汇报，虽然证据显示楼梯存在危险，但他却表示建筑物还算安全。裂缝可以暂时填补，待商场打烊后再进行楼层结构修补。于是三丰百货高管下令商场继续营业，店员也继续上班。这是一个导致了502人丧生的决定。

傍晚时段是营业高峰，三丰百货的走道里挤满了店员和下班回家途中购物的顾客。17时30分，商场的五楼突然传来巨响，一根柱子从天花板处裂开大缝。17时47分，其他楼层陆续传来巨响。4分钟后，商场内的警报器铃声大作，建筑物开始剧烈晃动，尘土落下，灯光熄灭。

在20秒之内，地面上的五层楼连续倒塌，地下的四层楼全部被压在下面。

游船安全

四川广元翻船事故

究竟是天灾还是人祸？

这起在四川广元的游船安全事故，本是一次初夏好时节的出游，没料到竟酿成惨剧。

6月4日，四川广元白龙湖景区发生一起游船翻船事故。截至5日16时，事故已造成2人死亡，13人失踪。

船是如何翻的？

4日12时许，广元市轮船公司“双龙”号游船搭乘18人，从利州区三堆镇盐井溪码头出发，前往白龙湖小三峡景区游玩。14时40分左右，“双龙”号返航途经三堆镇飞凤村三组水域时，发生翻船事故。

目前，这起事故共有3名成人和1名儿童获救。但不幸的是，这名获救的儿童后因抢救无效罹难，仍有13人下落不明。

5日14时许，湖区的天气开始变化，几家人催促船老板开快些。随后开始下雨，大部分人都到游船下层躲雨，只有王明星觉得疲惫，仍待在上层。昏昏欲睡中，王明星感到被一股力量抛了起来。

“当时一下被弹到空中，风浪特别大，这时船就开始侧翻了。我随手拉起一件救生衣爬出去，十几秒的时间，船头就往水下栽，很快就沉了。”王明星告诉记者，当时船行到一个横向的风口，翻船时大家没有任何思想准备。

事发时现场天气如何？

5日中午，记者登上另一艘旅游客船，前往事故发生地点附近。当时天气晴朗，湖面风平浪静，丝毫也不像会有大风把船吹翻。但开船的师傅吕升怀却对记者说：“白龙湖的天气像孩子的脸，一天三变。”

记者从一些当地居民口中也了解到，白龙湖的小气候特征确实非常突出，常常会天气骤变，突然刮大风、起浪。有人说，因为白龙湖的水道比较狭窄，两边都是山，风吹过来被山体阻挡形成回旋，导致白龙湖的风一直很怪。

据利州区海事处工作人员介绍，事故发生时风力非常强，部分区域甚至达到12级以上。

记者注意到，4日14时许，广元市气象局曾发布雷电黄色预警，称利州区等地在6小时内可能发生雷电活动，提示防范雷电、短时阵性大风、短时强降水及冰雹等强对流天气的影响。白龙湖景区工作人员表示，收到黄色预警后，海事部门及时通知并停止出船，但“双龙”号在此前已经出船。

安全防范措施是否到位？

出事的“双龙”号属广元市轮船总公司，是一艘旅游客运船，准载40人。当地人告诉记者，这样的旅游客船在白龙湖景区挺常见，许多游客都喜欢乘船去欣赏湖光山色。

如果说短时强风是不可抗的自然因素，那安全措施不足无疑加重了事故的损失。记者从“双龙”号游客所发的微信朋友圈照片中看到，游船上贴着“乘客上船请穿好救生衣”的提示，但照片上的大人和小孩均未穿着救生衣。

王明星告诉记者，4日他与几位朋友相约到白龙湖游玩，中午上船时天气晴朗，非常炎热，所以大人们都没有穿戴船上的救生衣，只是让小孩子穿了。但后来因为天气实在热，小孩也陆续把救生衣脱掉了。

据了解，按景区规定，每次出船前均要求乘客穿好救生衣，工作人员在确认安全后才可出船。但开船之后，乘客会因怕热等原因脱掉救生衣，而船员在驾驶舱内无法及时监控。

此外，广元市航务海事局官网上披露，6月份开始对全市分片区开展拉网式安全检查，彻底整治安全隐患，确保全市水上交通安全度汛。然而，进入6月的第4天就发生了这样的惨剧，监管是否存有漏洞也成为舆论关心的问题。

安全工程师考题

安全工程师考题

某企业为汽油、柴油、煤油生产经营企业，2012年实际用工2000人，其中有120人为劳务派遣人员，实行8h工作制，对外经营的油库为独立设置的库区，没有防火墙，库区出入口和墙外设置了相应的安全标志。
    某企业2012年度发生事故1起，死亡1人，重伤2人。该起事故的情况如下：
2012年11月25日8时10分，E企业司机甲驾驶一辆重型油罐车到油库加装汽油，油库消防员乙在检查了车载灭火器、防火帽等主要安全设施的有效性后，在运货单上签字放行。8时25分，甲驾驶油罐车进入库区，用自带的铁丝将油罐车接地端子与自动装载系统的接地端子连接起来，随后打开油罐车人孔盖，放下加油鹤管。自动加载系统操作员丙开始给油罐车加油，为使加油鹤管保持在工作位置，甲将人孔盖关小。
    9时15分，甲办完相关手续后返回，在观察油罐车液位时将手放在正在加油的鹤管外壁上，由于甲穿着化纤服装和橡胶鞋，手接触加油鹤管外壁时产生静电火花，引燃了人孔盖口挥发的汽油,进而引燃了人孔盖周围的油污，甲手部烧伤。听到异常声响，丙立即切断油料输送管理的阀门：乙将加油鹤管从油罐车取下，用干粉灭火器将加油鹤管上的火扑灭。
甲欲关闭油罐车人孔盖时，火焰已延烧到人孔盖附近。乙和丙设法灭火，但火势较大，无法扑灭。甲急忙进入驾驶室将油罐车驶出库区，开出25m左右，油罐车发生爆炸，事故造成甲死亡、乙和丙重伤。
1．根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441一1986)，加油作业现场存在的主要危险有害因素有：
    (1)火灾。
    (2)容器爆炸。
    (3)车辆伤害。
    (4)灼烫。
    (5)触电。
    (6)中毒和窒息。
    (7)其他伤害。
2．事故的间接原因：
    (1)教育培训不够，未经培训，工人缺乏或不懂安全技术知识。
    (2)劳动组织不合理。
    (3)对现场缺乏检查和指导。
    (4)安全操作规程没有或不健全。
    (5)技术和设计有错误。
    (6)没有或不认真实施事故防灾指导。
3．该企业为防止此类事故再次发生应采取的安全技术措施：
    (1)现场安装火灾监测报警装置。
    (2)人体静电防护：工作地点采取水泥地面，穿布底鞋或导电橡胶底鞋。
    (3)保持良好接地。
    (4)现场使用安全电压工具。
    (5)控制装卸油流速。
    (6)禁止明火，防止静电集积，防止摩擦，防止电器设备引起火花。
    (7)采用静电消散技术。

事故警示

河北石家庄一炼化公司发生火灾事故  4人死亡

2016年6月15日，河北省石家庄市一炼化公司发生一起安全生产事故，已致4人死亡。

据该公司通告，6月15日10时24分，该炼化分公司一吸收塔在检修施工中发生着火事故。事故发生后，公司迅速启动应急预案，立即开展现场救援和处置工作，于11时15分将火扑灭。经现场检测，大气和水体未受到污染。经初步核查，该塔施工方为第三方施工单位，4名施工人员在塔内进行焊接时，塔内发生着火，因逃避不及遇难。事故具体原因正在进一步调查中。

河南安阳发生一起疑似雷蒙磨粉尘爆炸事故  致4死3伤

2016年6月1日5时左右，河南省安阳县水冶镇一铁合金经销处发生一起疑似雷蒙磨粉尘爆炸事故，造成7人受伤，其中3人在送往医院过程中因伤势较重不治身亡，另有1人在医院抢救无效死亡，其他3人正在积极救治中。

对于爆炸原因，有关部门正在做进一步调查，善后处理工作正在有序进行。公安机关已介入调查，相关人员已被控制。

目前，该市已成立事故调查组，立即进驻安阳县展开事故调查的各项工作。

内蒙古巴彦尔一污水厂  5名员工清淤时中毒

2016年5月16日13时56分，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河消防大队特勤中队接到报警称：位于东开发区的一污水处理厂有5名职工在例行清理初沉池内淤泥时发生硫化氢中毒。

到达现场后，消防官兵询问得知，2名职工在池下清理淤泥时中毒，另外3名职工下池施救。因池内硫化氢浓度太大，3人也中毒晕倒。厂内及时组织人员佩戴轻型防护面具，将这3人救出，没有生命危险，而先中毒的2名员工还在初沉池内。了解情况后，消防官兵迅速进入池内实施救人。14时30分，2名被困人员被救出并送往医院救治。目前，这2名中毒患者生命体征平稳。经侦检发现，现场硫化氢含量为高毒状态，不宜人员长时间逗留，且存在爆燃危险，消防部门决定对初沉池进行长时间通风降毒，禁止人员靠近。

太极集团安办

2016年6月30日