安全讲坛

第三期

12个安全管理小锦囊

1、巡检挂牌制

巡检挂牌制是指在生产装置现场和生产重点部位，实行巡检时挂牌的制度。

企业操作工定期到现场按一定路线进行安全巡检时，一定要在现场挂牌警示，防止他人因不清楚现场情况而误操作引发事故。

2、现场定置管理法

为确保安全生产，企业通过标准化设计和制定相关规范，实现对生产资料和员工生产与操作行为的规范化管理。

在企业车间和生产岗位，工具、设备、材料、工件等的位置要规范，要符合标准要求，实行现场定置管理。现场定置管理由车间生产管理人员和班组长组织实施，其目的是创造良好的生产物态环境，使隐患得以及时消除，同时有效规范员工的作业行为，减少和消除操作失误。

3、危险作业申请、审批制

易燃易爆场所的焊接、动火作业，进入有毒或缺氧的容器、坑道工作，非建筑行业的高空作业，其他容易发生危险的作业，都必须在作业开始前，由企业制定可靠的安全措施及应急救援措施，向安全技术部门提出申请，经审查批准后方可作针对危险作业，企业应有相应的管理制度。易燃易爆和有毒危险品的运输、储存、使用，应有严格的安全管理制度；需经常进行危险作业的岗位，应有完善的安全操作规程；需经常使用危险品的岗位，应有严格的管理制度。业，必要时应设专人监护。

4、检修“abc”管理法

企业生产系统检修具有涉及部门多、人员多、检修项目多、交叉项目多等特点，安全管理难度较大。企业可采用检修“abc”管理法，即把公司控制的大修项目列为a类重点管理项目，工厂控制项目列为b类一般管理项目，车间控制项目列为c类次要管理项目，实行三级管理控制。

企业应针对a类项目，制定安全对策表，由项目负责人、公司安全管理部门把关；针对b类项目，要制定安全检查表，由工厂安全管理部门把关；针对c类项目，要制定安全承包确认书，由车间管理人员把关。

5、防设备误操作“五步法”

防设备误操作“五步法”是指：周密检查、认真填票、实行双监护、模拟操作、口令操作。

这一方法要求企业在管理上层层把关、堵塞漏洞，消除人员思想上的误区，同时在开动机器时，要求作业人员按规范和程序操作，消除行为上的失误。

6、“四全”管理法

“四全”管理是指全员、全面、全过程、全天候管理。管理的目的是使人人、处处、事事、时时把安全放在首位。管理对象包括全体员工，涉及各管理部门和各生产车间、班组，涵盖设计、制造、运行、维修、改造等生产环节。

这是一种系统、科学、规范的管理方法，其关键是在重视“全”的基础上，强调重点（人员、部门、过程和时间）。

7、“三负责”制

“三负责”制的内容是从文化精神的角度激励情感，明确向员工负责、向家人负责、向自己负责。

采用这种管理法的目的是通过各种教育手段，组织员工学习规程、制度，明确责任，落实“安全生产，人人有责”的原则，激发确保安全生产的责任心与责任感。其关键是建立安全生产责任制，并将责任落实到位。

8、无隐患管理法

无隐患管理法是通过对生产过程中的隐患进行辨识、分析、管理和控制，达到消除隐患、实现

本质安全与超前预防的目的。在管理中，人要随时关注隐患情况。

这一管理涉及人、机、环境，需要企业安全管理部门与生产技术部门齐发力，才能收到较好的效果。

9、“三个一”工程

“三个一”是指车间有一套挂图、厂区有一套标志、每季度组织看一场宣传片。

企业开展“三个一”工程建设，就是要通过悬挂安全宣传挂图、标志及组织收看安全宣传片，增强员工的安全意识。这一工程需要企业安全管理部门和宣传部门共同负责。

10、标准化岗位建设

标准化岗位建设即在车间、班组、岗位三级，进行安全标准化作业（防火、防毒、防电、防尘）建设。

建设的方式为定项目、定标准、定内容，进行硬件工程技术建设。目的是提高企业本质安全水平。

11、四查工程

四查工程指的是岗位班组每天巡查、车间每周排查、厂级周末检查、公司一季一查。

查的内容包括查思想、查制度、查教育、查防护用品、查隐患、危险点、查“三违”。车间主任查监控视频，目的是保障岗位设施安全运行、工人安全操作、班组安全作业，促使安全管理规范化。班组长、车间主任、安全管理人员应牵头做好四查工作。

12、管理效能检查

管理效能检查即对企业安全管理机构、人员、职能、制度、经费投入等进行全面系统的检查，促进企业完善安全管理，提高安全管理效能。

企业应分层次和对象，采用座谈分析、项目对照的方式，对照各级部门和人员的职能安全目标进行检

查。

现场安全

复工先检查  清单请收好

春节假期已经结束，各类企业正式恢复生产活动。春节复工后，安全检查必须立即开展。下面是复工必查隐患清单，请结合所在企业具体情况开展检查，防范生产安全事故。

一、个体保护用品

1.安全帽无老化，无破损，无人为维修改造。

2.正确佩戴安全帽：帽子佩戴端正，系紧帽带。

3.佩戴合格的安全眼镜。

4.脸部防护罩正确佩戴。

5.根据不同工种选择和佩戴合适的保护手套，每个班组必须保证你的员工有手套。

6.现场所有的人员应佩戴反光背心。

7.工作服衣袖不要卷起，不要敞开衣服，扣上口子和拉上拉链，防止皮肤直接暴露危害。

二、吊装作业

1.吊物吊在空中，吊车操作员不能离开吊车。

2.作业半径没有警戒、设立安全警示牌。工人在吊装作业区走动。

3.吊物不使用溜尾绳或使用的溜尾绳太短。

4吊装棱角物体，要采取保护措施。吊带没有使用卡扣连接。

5.作业人员不能从吊物底下穿过。

三、文明施工

1.作业完毕必须及时清理工作现场。

2.施工现场材料摆放整齐，而且要分类存放。

3.现场通道不能被施工材料占用。

4.现场线路气管应该高挂或者采取防止通行人员被绊倒的措施。

5.现场应有垃圾箱，垃圾箱内垃圾要及时清理。

6.脚手架钢管及木板要及时堆放到指定地方。

7.有水或者其它液体可能泄漏、溢漏的部位应使用滴水盘或防泄漏盘，现场泄漏、溢漏的化学品液体应及时处理。

8.气瓶不可随意丢弃现场，要按规定存放在指定地点。

四、工具设备

1.电动工具电源线破损要及时进行维修。

2.不得使用自制工具进行作业。

3.电焊机使用时要进行接地。

4.压缩机皮带、圆盘踞、打磨机及砂轮机和其它转动部位防护罩不能缺失。

5.高空作业工具必须装在工具袋中，禁止随意摆放，否则工具易坠落伤人。

6.人员站在脚手架上时移动脚手架。

五、受限空间作业

1．所有受限空间必须有“受限空间，未经授权严禁入内”标识。

2．工作许可证、气体检测记录表和人员进出登记表应悬挂在受限空间入口处。

3．进入人员和监护人必须接受过受限空间进入培训。

4.受限空间入口处必须有救援设施，如搭设三脚架、挂滑轮。使用救援绳时，救援绳一端固定在受限空间外，另一端与进入人员的安全带系牢。

5.电线必须与金属绝缘隔离，整齐悬挂，同时防止人员被绊倒。

6.监护人必须穿反光背心。没有监护人监护，禁止进入受限空间。

六、脚手架

1.脚手架应有标签，标签背面必须有检查日期。

2.跳板要铺满，能满足施工需要。

3.跳板绑扎铁丝不可过细，跳板绑扎方式要正确。

4.爬梯不能只安装到平台处，应超出平台两个踏步以上。

5.正确安装踢脚板，平台四面要全部安装踢脚板。

6.跳板头开裂要用铁丝绑扎固定。

7.搭设脚手架地面必须平整。

七、高处作业

1.安全带必须合格，无破损，如班组有不合格安全带必须及时更换。

2.在移动脚手架上工作要正确使用安全带，安全带应挂在高处。

3.高处作业下方设立警示区，警示区必须全封闭，没有缺口。

4．高处作业时安全带要高挂低用。

5.安全带悬挂点要可靠、牢固。

6.交叉作业，下方人员必须得到保护。

7.作业材料及时清理，不使用桶或袋存放松散材料。

8.禁止堵塞通道口，消防，电箱门，电线与气体瓶或其他物体禁止放在通道口。

八、动火作业

1.作业前对电焊机进行检查，防止接触不良，造成局部高温起火。

2.动火作业前要对四周进行检查清理，不可留有可燃物。

3.动火作业必须配备合格灭火器，灭火器放置妥当。

4.必须有动火监护人，作业过程中出现危险能及时消除。

5.存储气瓶处要有安全标志和警示标示。

6.气焊作业时，乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离要大于5米，气瓶距离动火点要大于10米。

7.对气瓶出线软管进行检查，氧气瓶要有防回火装置。

8.不可在可燃物存放点附近吸烟，可燃物附近要有警示标记和禁烟标示。

九、开挖作业

1.挖掘机与临边保持1.5至2米的安全距离。

2. 按要求配备旗手。

3.开挖好的基坑临边要及时设立路障。

4.设立安全通道，基坑要有防塌方措施。

5. 作业人员在装载机前面工作时，转载机要关掉发电机。

十、电气作业

1.电动工具要定期检查并张贴设备检验标签。

2.非电工不可私自接线，修理电动工具。

3.定期检查及时发现和更换失效的开关电器。

4.电动工具电源线破损要及时处理。

5.开关箱支架安装稳定。

6.插座破损要及时更换，开关箱内断路器固定牢固。

7.照明装置防护外壳应完整。

十一、操作使用

1.气瓶应分类存放在气瓶笼内，氧气和乙炔气瓶笼上必须张贴“禁止吸烟”标志，配备灭火器。

2. 空瓶和满瓶应区分，分别挂空瓶和满瓶标识牌，并用两根铁链或棕绳将空瓶和满瓶分开捆绑。

3. 气瓶运输应使用推车，路况不适宜推车的应两人搬运，不得单人肩抗。

4.气瓶必须竖直放置，并用铁链或棕绳将气瓶与固定点绑固牢靠，应绑气瓶的中上部，不得绑瓶嘴。

5.氧气瓶和乙炔气瓶必须保持安全距离。

6.现场存放的油漆必须远离动火点，并设警示带围护，并张贴名称标识、防火标识、MSDS，配备灭火器，且必须在下班时，收回指定的化学品库房。

7.油漆桶作为他用时，如盛装扣件、螺栓、盛水或收集垃圾，必须将油漆桶内的剩余油漆清理干净，并将防火标识打磨掉或覆盖掉，同时必须张贴标识，如“工具桶”、“垃圾桶”。

8.运到现场使用的模板、木方不得有钉子，必须将钉子去掉。

9.模板、木方现场摆放成垛。

10.拆除的模板、木方，必须拆除一块，清除一块上面的钉子，并码放整齐;并及时运离现场。

11.化学品必须存放在指定的化学品库房内，库房门口张贴名称标识、MSDS。

12.化学品容器必须盖好盖子，即使是空桶也同样要求。

13.化学品应存放在二次保护容器内，防止滴漏，禁止直接将化学品容器放在地面。

14.各班组必须做到材料堆放整齐，及时清理垃圾。

作业安全

这些不安全因素  快对照自查

企业生产是一个动态的过程。在这一过程中，各类不安全因素极易引发事故，给作业人员的生命安全和健康造成伤害，使设备设施遭到损坏，导致正常的生产活动难以顺利进行。及时查找和消除身边的不安全因素，避免不安全行为，才能有效避免事故发生。

一、个人防护不到位

1.进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽。

2.作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装。

3.工作服不合体或未及时缝补破损处，未及时清洗沾上的油污。

4.在指定区域内作业时不穿安全鞋，穿拖鞋进入作业现场。

5.天气炎热时赤膊作业。

6.作业中领口、袖口及裤脚未扎好，鞋带未系好。

7.登高作业时不系安全带，装配作业中不戴手套，磨削、气焊气割作业中不戴护目镜，焊接作业中不使用口罩。

8.操作旋转机械时戴手套，使用大锤时戴手套。

9.对有害光线、射线及噪音未采取防护措施。

使劳动者免遭或减轻事故及职业危害因素伤害的个人防护用品，可抵御物理、化学等伤害，直接对人体起到保护作用，包括头部防护、眼睛防护、足部防护、听力防护、呼吸防护等多个方面。员工应正确认识个人防护用品的作用，在生产过程中做到正确穿戴和使用，以获得有效的保护。

二、不良习惯存危害

1.酒后进入施工现场或上岗作业。

2.晚上不注意休息，疲劳上岗，带病作业，带着不良情绪作业。

3.吸烟未到指定处，随手丢弃烟头。

4.在危险场所使用手机。

5.交接班时不履行程序，未交代清楚需要注意的事项。

6.随便进入其他作业场所。行使监护职责时擅自离岗。

7.未对施工环境进行安全确认。

8.图方便省事，擅自简化作业程序。

9.不按时参加安全教育培训。

点评：习惯的力量是巨大的。任何习惯都不是偶然形成的，而是一个从量变到质变的过程。好习惯能让人受益终生，坏习惯则危害无穷。许多生产安全事故就是由于作业人员的坏习惯引发的。摒弃不良作业习惯，养成安全生产习惯，应成为每一名员工的“必修课”，做到“高高兴兴来上班，平平安安回家去”。

三、作业纪律未遵守

1.在作业开始前，未能对需要使用的工具、设备进行安全检查，使用不应由自己使用的工具、设备，使用已经报废的工具、设备，使用带有安全缺陷的工具、设备，超负荷使用力学器具。

2.进行吊运等作业时，态度随意，不听从指挥人员指挥。私自拆卸所用工具上的安全装置。

3.以投掷的方式接送工具、工件。

4.作业时间内，在作业场所打闹、嬉戏，操作机械设备时精力不集中，与正在作业中的人交谈。

5.交叉作业时，未与其他作业人员沟通。

6.在无人监护的情况下，进入狭小、密闭空间作业。

7.随意触摸自己不熟悉的机械、器具及控制开关。

8.不听他人劝阻进入危险区域，无视危险标志进入危险区域。未经许可擅自拆除安全警示标志，擅自拆除或增设吊板。

9.违反施工工序野蛮施工，施工条件不成熟时勉强施工。

10.意外事件发生时，于事发地点聚集，盲目施救。

点评：一切共同协作的生产过程，都必须有一定的作业纪律，以维护生产过程中的秩序。作业纪律既是员工完成生产任务的保证，也是企业安全生产的保证。员工在日常作业中，应听从统一指挥，严格遵守作业纪律的要求，自觉做到安全生产。

四、防范措施不落实

1.在照明不足的情况下作业。

2.在密闭场所采用明火照明，在压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压。

3.在没有防坠设施的高处边缘逗留。

4.高处切割余料及施工时，未采取防坠落措施;开设临时人孔、物料孔后，未采取防坠落措施。

5.在吊车负重下方通行，吊运物件时未避开地面施工人员。

6.下雨时露天进行电焊、气刨作业，未采取防触电措施;在密闭容器内进行焊接作业，未采取防触电措施;在潮湿场所进行电焊作业，未采取防触电措施。

7.装配或调整大型工件时固定不牢，起重作业吊运物件时捆绑不牢。

安全防范措施落实到位是安全生产的重要保障。企业应结合自身生产实际，组织员工排查作业中的风险，及时查找不安全因素，消除安全隐患，并制定有针对性的防范措施，确保各项措施落实到位，切实做到“防患于未然”。

五、错误操作未避免

1.撞击带压工业气瓶，将乙炔气瓶放倒使用。

2.未经许可随意拉设临时供电线路，擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施。

3.带电维修、保养电气设备时，焊接工作回路线连接不规范。

4.进行电焊时，未对焊机进行保护接零，在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业。

5.贸然对带压管道、容器进行焊割作业。

6.不按规定的色标使用气割软带。

7.在禁火区域内未经许可擅自动火;不了解作业场所周围情况，随意动火作业;周围存在火灾或爆炸因素时，贸然动火作业。

8.起重作业时观察不全面、指挥信号不确切。站在吊物上指挥吊运作业，超载使用起重设备。

9.电气设备在收工后没有及时切断电源，气焊气割设备在收工后不及时关闭气源。

10.在尚未断电的情况下，用水或泡沫灭火器扑救电气火灾。

点评：为确保各项生产活动安全稳定进行，各企业、各部门往往会根据操作设备或办理业务时必须遵循的程序、步骤，制定具体的操作规范。员工应根据操作规范作业，避免错误操作引发生产安全事故。

六、物品存放无规范

1.未明确划定安全通道和堆放物品的场所，未明示物品名称及存放要求。

2.在消火栓、灭火器等周围堆放物件，堵塞安全通道。

3.在电气开关下存放易燃易爆物质。

4.私自存储危险物品，没有专门的场所存放、保管危险物品。

5.随意摆放施工辅料和生产出来的半成品、成品。

6.推车等搬运工具随意放置。

7.高处作业收工后，在吊板上存放物件。

8.收工后不及时清理作业现场。

9.热工作业完毕后，未及时清理遗留火种。

点评：在生产过程中，需要不断输入原材料，又不断产出半成品、成品，同时需要用到各类作业工具，产生一定的废料、边角料。为避免事故发生，员工应及时对作业场所进行清理和整顿，正确存放各类物品，以保持作业场所的安全、有序。

交通安全

驾车操作失误坠河  夫妻不幸罹

一、基本情况

2月14日晚11点过，九龙坡区西郊支路发生一起交通事故，一辆起亚越野车横向穿过马路，径直撞毁河边护栏掉进桃花溪，后消防救护赶到实施救援，但不幸的是，车上一男一女经抢救无效死亡。遇难二人为夫妻，其中，女性驾驶员为九龙坡区作协副主席、秘书长王元琼。警方通报称，事故原因系其操作失误造成，具体案情仍在进一步调查中。

二、事故现场

昨日，记者来到事故现场看到，造成事故的车辆已被打捞上岸并脱离了现场。不过被撞坏的水泥护栏仍然散落在附近，不时有周围的居民围观。

记者注意到，事故现场的河提护栏都是由水泥制成，上部支撑处的宽度在20厘米左右，下部是栏杆状造型，高约1米5，河提护栏外部接有电线，河堤里还长有树状植物。

除此之外，现场被撞烂的护栏约有2米多，目前已经被警戒线和市政工程的铁板挡住。

记者注意到部分护栏的残骸泡在水中，隔着水面可以清晰看到，有少部分护栏被撞到了对岸。另外，河边护栏连带的部分也出现了松动，路面有刹车痕迹。

据目睹事故前过程的市民江女士称，两名死者在事故发生前，曾与附近小区业主有过接触。事故发生前，车辆停在恒大绿洲B区入口处，影响了业主车辆通过，坐在副驾驶的男子告知业主，驾驶员刚刚拿到驾照，希望业主车辆能够稍微退一下，方便倒车。

随后，该车驶离现场，并突然加速冲向了路边，从两颗行道树中间穿过，径直冲向河里。

看现场情形，不少人猜测，发生事故的原因是由于在行驶过程中，车辆的手刹没放，后来又突然放下了手刹，导致车辆突然冲出。

三、众人施救

参与救人的好心人李代波称，下到河水中后，他发现河水并不深，只到他的胸口位置，但由于车辆翻倒在河中，驾驶室内的两个人无法出来。

整个施救过程持续了10多分钟，随后，消防部门救援人员赶到现场，并将事故车辆从河中拖出。由于被困时间太长，二人均无生命体征。

四、警方通报

2017年2月15日下午，九龙坡区公安分局通报，2月14日23时许，殷某（男，45岁，沙坪坝人）与妻子王某（女，45岁，沙坪坝人）驾驶一辆牌照为渝AQY795的起亚越野车，离开居住的恒大绿洲小区，由王某驾驶车辆。

王某驾驶该车由车库驶出至杨家坪恒大绿洲小区门口时，因操作不当猛然加速冲断桃花溪护栏后坠河。警方接到报警后立即赶赴现场，及时展开事故救援及调查工作。2月14日晚11时30分许，事故车辆被打捞出水面，120现场确认殷某、王某死亡。

经初查，王某持有驾驶执照，事故原因系操作失误造成，具体案情仍在进一步调查中。

事故案例

东营市山东滨源化学有限公司“8.31”重大爆炸事故调查报告

（摘登）

一、基本情况

2015年8月31日23时18分，山东滨源化学有限公司（以下简称“滨源公司”）新建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过程中发生重大爆炸事故，造成13人死亡，25人受伤，直接经济损失4326万元。

二、事故经过

2015年8月28日，经滨源公司董事长兼总经理李培祥批准，硝化装置投料试车。28日15时至29日24时，先后两次投料试车，均因硝化机控温系统不好、冷却水控制不稳定以及物料管道阀门控制不好，造成温度波动大，运行不稳定停车。

8月31日16时38分左右，企业组织第三次投料。投料后，4#硝化机从21时27分至22时25分温度波动较大，最高达到96℃（正常温度60-70℃）；5#硝化机从16时47分至22时25分温度波动较大，最高达到94.99℃（正常温度60-80℃）。车间人员用工业水分别对4#、5#硝化机上部外壳浇水降温，中控室调大了循环冷却水量。期间，硝化装置二层硝烟较大，在试车指导专家建议下再次进行了停车处理，并决定当晚不再开车。22时24分停止投料，至22时52分，硝化机温度趋于平稳。

为防止硝化再分离器（X1102）中混二硝基苯凝固，车间人员在硝化装置二层用胶管插入硝化再分离器上部观察孔中，试图利用“虹吸”方式将混二硝基苯吸出，但未成功。之后，又到装置一层，将硝化再分离器下部物料放净管道（DN50）上的法兰（位置距离地面约2.5m高）拆开，此后装置二层的操作人员打开了位于装置二层的放净管道阀门，硝化再分离器中的物料自拆开的法兰口处泄出，先是有白烟冒出，继而变黄、变红、变棕红。见此情形，部分人员撤离了现场。

放料2-3分钟后，有一操作人员在硝化厂房的东北门外，看到预洗机与硝化再分离器中间部位出现直径1m左右的火焰，随即和其他4名操作人员一起跑到东北方向100m外。23时18分05秒硝化装置发生爆炸。

三、事故原因

（一）直接原因。

车间负责人违章指挥，安排操作人员违规向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料，混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下，自高处排向一楼水泥地面，在冲击力作用下起火燃烧，火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备，使其中含有二硝基苯的物料温度升高，引发爆炸，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.滨源公司安全生产法制观念和安全意识淡漠，无视国家法律，安全生产主体责任不落实，项目建设和试生产过程中，存在严重的违法违规行为。
    （1）违法建设。该公司在未取得土地、规划、住建、安监、消防、环保等相关部门审批手续之前，擅自开工建设；在环保、安监、住建等部门依法停止其建设行为后，逃避监管，不执行停止建设指令，擅自私自开工建设。

（2）违规投料试车。未严格按照《山东省化工装置安全试车工作规范》对事故装置进行“三查四定”，未组织试车方案审查和安全条件审查，未成立试车管理组织机构，违规边施工、边建设、边试车，试车厂区违规临时居住施工人员，未严格按照相关规定开展工艺设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校等试车前准备工作。

（3）违章指挥。在工艺条件、安全生产条件不具备的情况下，该企业主要负责人擅自决定投料试车；分管负责人在首次试车装置运行温度等重要工艺指标不稳定的原因未查明、未采取有效措施解决的情况下，先后两次违规组织进行投料试车，严重违反《山东省化工装置安全试车十个严禁》和《化工企业安全生产禁令》。

（4）强令冒险作业。在第三次投料试车紧急停车后，车间和工段负责人，违反相关规定，强令操作人员卸开硝化再分离器物料排净管道法兰，打开了放净阀，向地面排放含有混二硝基苯的物料。

（5）安全防护措施不落实。事故装置相关配套设施未建成，安全设施设备未全部投用，投用的安全设施设备未处于正常运行状态；未按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，安全设施不能满足危险化学品生产、储存的安全要求。

（6）安全管理混乱。安全生产管理机构及人员配备未达到《安全生产法》等法律法规要求，安全管理制度不健全，安全生产责任制不完善，从业人员未按照规定进行安全培训，未严格进行工艺、技术知识培训及相关模拟训练,没有按照要求编制规范的工艺操作法和安全操作规程，没有符合要求的操作运行记录和交接班记录。

2. 负有安全生产监督管理责任的有关部门履行安全生产监管职责不到位。

（1）利津县安监局贯彻落实国家安全生产法律法规不到位，在对滨源公司未经安全审批即擅自开工建设的违法行为下达处理文书后，跟踪落实整改情况不力，未及时发现和制止该企业再次私自开工建设行为；落实上级安排部署特别是《山东省人民政府办公厅关于山东润兴化工科技有限公司“8·22”爆炸着火事故的通报》（鲁政办发明电〔2015〕64号，以下简称64号明电）文件要求不到位，未及时发现和制止企业违规投料试车行为；督促企业落实安全生产主体责任不力。

（2）东营市安监局贯彻落实安全生产法律法规和上级部署要求不到位，对滨源公司安全条件和安全设施设计的审查不严格，未发现该公司已实际开工建设行为；跟踪督导利津县安监局查处滨源公司未批先建问题不力。

（3）利津县公安局贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对全县危险化学品监管和监督检查部署不力，未发现事故企业违规购置、使用硝酸问题，对易制爆危险化学品监管不力；对企业违规行为查处不力。

（4）利津县公安消防大队贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对未批先建项目消防安全检查工作开展不力，未发现处于办理消防设计审核阶段的滨源公司项目已开工建设；未认真落实易燃易爆危险场所消防专项整治工作中将“严查是否通过消防审核验收”作为检查重点的要求，致使违法建设行为一直未能消除。

（5）利津县环保局贯彻落实相关法律法规和上级部署要求不到位，对事故企业在未获得环境影响评价报告批复情况下擅自开工建设行为采取措施不力；虽多次进行检查，但未按照法律法规要求加大惩治力度，致使违法建设行为一直未能消除。

（6）利津县住建局贯彻落实法律法规和上级部署要求不到位，违规为滨源公司补办建设用地规划许可证和建设工程规划许可证手续；对该公司未办理施工许可证擅自施工建设的行为查处不力，致使违法建设行为一直未能消除。

3.地方政府安全生产监管职责落实不力。

（1）利津县刁口乡政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位，未按照要求加强对在建企业组织试生产的监督检查；履行安全生产属地管理责任不力，对辖区企业安全生产工作组织领导不力，督促企业落实安全生产主体责任不到位；主动开展安全生产监管工作力度不够；配合有关部门开展专项监督检查不力；对企业未批先建问题未予处置。

（2）利津县政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位，

未按照要求加强对在建企业组织试生产的监督检查；对安全生产工作不够重视，对企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；履行安全生产属地管理责任不力，督促指导有关职能部门和刁口乡党委政府落实安全、审批监管责任不到位。

（3）东营市政府贯彻落实相关法律法规和上级安排部署不到位，对64号明电要求执行不到位；组织全市安全生产工作不到位，对企业审批、安全监管、执法检查等方面督导执行不严不实；督促指导有关职能部门和利津县党委政府落实安全、审批监管责任不到位。

四、事故性质

经调查认定，山东省东营市山东滨源化学有限公司“8.31”重大爆炸事故是一起重大生产安全责任事故。

事故警示

福建漳州一造纸厂锅炉爆炸  仓库陷火海  3工人大面积烧伤

2015年12月2日凌晨零时许，福建漳州市龙海榜山镇北溪头三星造纸厂发生火灾，导致3名工人受伤。导报记者从医院获悉，3名工人均是大面积烧伤。

火灾是由锅炉发生爆炸引起的。是工人操作失误引发了造纸厂火灾。

据介绍，该工厂锅炉房一般有两名工人同时工作：一人带班，一人跟班。神志相对清醒的陈某彬说，事发时，廖某锦与方某元前来换班，他正打算

交班，而与他搭班的工人早一步离开，躲过了一劫。

另据陈某彬描述，在锅炉爆炸前数个小时，一个给锅炉供水的水泵发生损坏，他们就此向工厂管理人员反映。但直到事发，维修人员都没有出现。

据龙海市市场监督管理局介绍，事故的原因是由于锅炉工人的失误，锅炉缺水干烧，导致上气包前部开裂，引起炉膛内燃烧物外溅，引烧外面的燃料。

福建莆田一新材料公司发生爆炸

2015年11月26日16时许，福建莆田市秀屿区东庄镇一新材料公司发生爆炸。该事故系某新材料有限公司锅炉房导热油泵着火所致，无人员死亡。

集团安全办

二〇一七年三月六日