新年伊始

第一期

请对“安全卫士”报以掌声

去年全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会在京举行，习近平总书记作出重要指示强调，安全监管监察部门广大干部职工贯彻安全发展理念，甘于奉献、扎实工作，为预防生产安全事故作出了重要贡献。习近平总书记的重要指示，是对安全工作先进典型的最高褒奖，也是推动安全生产事业发展进步的强大动力。

安全工作是干出来的，抓安全管安全，责任大、

工作累、风险大、待遇不高、心理压力大、甚至费力不讨好，常人难以体会。劲可鼓，不可泄。大家应该关心支持安全生产工作。无论在哪个岗位，只要做出成绩，理应得到社会的尊重。

评选安全工作先进是导向，关心安全生产工作，推动安全事业，弘扬生命至上、安全第一的思想，树立安全发展的理念。

政策法规

国家安全监管总局发布《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》

2017年11月13日，国家安全监管总局向各省、自治区、直辖市及新疆建设兵团安全生产监督管理局，有关中央企业发出《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三【2017】121号）。

《通知》要求各省级安全监管局、有关中央企业及时将本通知要求传达至辖区内各级安全监管部门和有关生产经营单位。各级监管部门要按照《判定标准》作为执法依据，强化执法检查，建立健全重大生产安全事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位技术消除重大生产安全事故隐患。

现将《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》刊登如下，请遵照落实。

化工和危险化学品生产经营单位

重大生产安全事故隐患判定标准（试行）

依据有关法律法规、部门规章和国家标准，以下情形应当判定为重大事故隐患：

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

二、特种作业人员未持证上岗。

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未

按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（有关内容节选）

（2017版）

一、专项类重大事故隐患

（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。

1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。

2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。

3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。

4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。

5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。

7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。

8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。

9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。

10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。

（二）使用液氨制冷的行业领域。

1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。

2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。

（三）有限空间作业相关的行业领域。

1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。

2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

二、行业类重大事故隐患

（四）机械行业。

1.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。

2.吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。

3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。

4.铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。

5.天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。

6.使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。

7.涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。

（五）轻工行业。

1.食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，

未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。

2.白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。

3.纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接

加热钢瓶汽化液氯。

4.日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。

5.日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形。

6.喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。

（六）纺织行业。

1.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。

2.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合贮存的；保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。

（七）烟草行业。

1.熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具。

2.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。

（八）商贸行业。

在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业。

安全技术

浅谈特殊场所动火作业的安全技术措施

企业在生产过程中，因检修、技术改造、工程施工等不可避免需要在禁火区内进行切割、焊接、打磨等动火作业，动火作业是一项技术性强、危险性大的特殊作用，工作中不仅要采取严格的安全管理措施，如作业票证办理和审批、作业、监护人资质要求、现场配备消防器材、作业前、作业中、作业后监督检查等，还要根据不同的动火作业场所、设备、介质采取不同的安全措施。近年来，动火作业因企业安全认知能力低、管理措施不到位、技术措施未落实等引发较大以上事故很多，为防止类是事故的重复发生，下面介绍几种典型、特殊场所的动火作业应采取的安全技术措施。

一、高处作业场所动火作业

1、事故案例

2010年11月15日，上海市静安区胶州路728号公寓大楼发生特别重大火灾事故，造成58人死亡，71人受伤。事故直接原因是施工人员在公寓大楼10层违规电焊作业，电焊的金属熔融物引燃下方9层脚手架防护平台上堆积的聚氨酯保温材料碎块、碎屑，引发火灾。

2、高处动火作业应采取的安全技术措施

（1）清理

将高处动火地点“上、中、下”的一切易燃物进行清理。检查动火范围的上层是否有可燃物掉下；动火周围有无汽油、易燃溶剂、杂物等易燃物，或保温材料有可能吸附易燃介质成为危险源；下方有无易燃杂物、盛放过易燃物质尚未清洗的空桶等；进行清理或转移至安全场所。

（2）封堵

动火周围及下方的地漏、污油井、地沟、电缆沟用防火毯、盖板、黄沙等按要求进行封堵。

（3）隔离

对周围不能移动的设备，如易燃气体管道、容器等，应用水喷湿或盖上石棉被、湿麻袋等阻燃材料隔绝火星。

（4）围挡

高处动火作业要采取接货盘，装设铁皮遮挡，或用石棉被围挡，捕集熔渣，并注意火星飞溅方向，防止火星落入危险区域。

二、化工易燃易爆生产装置及环保设施动火作业

1、事故案例

2017年2月17日，吉林省松原市松原石化有限公司江南厂区在对汽柴油改质联合装置酸性水罐实施动火作业过程中发生闪爆事故，造成3人死亡。经初步分析，事故直接原因为：该公司在未检测分析酸性水罐内可燃气体的情况下，在其顶部进行气焊切割作业，引起酸性水罐内处于爆炸极限内的可燃气体（主要成分为氢气）闪爆，导致事故发生。

目前化工生产和环保处理过程中由于工艺上高温、高压的特殊性，物料易燃、易爆、有毒有害、易腐蚀等危险性，设备有塔、釜、槽、罐、泵、池、换热器、压缩机等的复杂性，所以在进行动火作业前必须做好防控措施，否则极易发生火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。

注意：目前企业环保设施的安装、检修、维修过程中，特别要重视动火作业引发的火灾爆炸事故，清理污水池的中毒窒息事故，淹溺事故、化学性的灼伤事故等。

2、化工易燃易爆生产装置及环保设施动火作业应采取的安全技术措施

（1）泄压、卸料

应首先卸掉待动火设备的压力、温度并逐步降至正常状态。

注意：缓慢降温、降压。

尽可能将釜内的易燃易爆、有毒有害和腐蚀性物质排空。

注意：控制流速、不得从高处冲击地面。

（2）拆除

将待动火设备、管道等拆除后移至可动火区域进行动火。

注意：拆离的设备、容器、管道及其附件内如积有易燃易爆物料、污垢或残渣的，动火前仍按要求进行处置后方可动火。

保温层（如氨储罐及管道的保温层）动火前要把动火点附近保温层拆除干净，其余保温层暴露面喷水淋湿，并用浸湿的阻燃物进行隔离。

（3）切断

动火设备和相连的生产系统设备、容器、管道之间，为防止易燃、易爆介质进入动火设备和空气形成爆炸混合物，遇明火发生燃烧或爆炸，动火系统必须与其他系统安全隔绝、彻底切断。

通常采用拆开法兰盘、阀门、等离子切割等方法，如无法拆卸，则应在动火设备和相连的生产系统管道法兰之间插入盲板进行隔绝。

注意：

不能用关阀、水封的方法进行系统切断。

抽、堵盲板作业时，漏堵盲板会使危险介质跑、串、漏到待动火设备而易发生事故；漏抽盲板也会导致试车或投产时因憋压而发生事故。盲板抽堵作业属于特殊作用，按照GB30871-2014进行管理。

（4）清洗

若设备和管道内壁有积附的易燃介质油垢、残渣、沉淀物的，应清除干净。

常用的清除方式有蒸汽吹扫、溶液清洗、工具铲除等。

注意：

管壳式换热器、冷凝器在用蒸汽吹扫时，必须分段处理，并要放空泄压，防止液体气化，造成设备超压损坏。

通常较大设备和容器在物料退出后，都应进行蒸煮水洗，蒸煮前必须采取防烫措施。

存放酸碱介质的设备、管线，应先中和或加水冲洗。

积附氧化铁、硫化铁类沉积物的设备、管线，清洗处理一般均采用加温除油，然后酸洗。

铲除易燃介质油垢、残渣、沉淀物时，要用木质、铜质、铝质等不产生火花的工具；做好个人防护，铲刮下来的沉积物要及时清扫并妥善处理。

（5）置换

为保证动火作业的安全，必须对待动火设备进行置换处理。置换一般用清水、蒸汽、空气、惰性气体（如氮气）充入设备或管道内，将易燃介质置换出来。

注意：

高温管线、闪电低于130摄氏度的油管线和装置内物料爆炸极限的设备、管线，不得用压缩空气吹扫置换。空气容易与这类物料混合达到爆炸性混合物，吹扫过程中易发生静电火花或其他明火，发生燃烧爆炸事故。

丁二烯生产装置不宜用氮气吹扫，因氮气中有氧的成分，容易生成丁二烯自聚物。

进入储罐等受限空间动火作业，必须先自然通风或机械通风，使氧含量达标，其他有毒气体等浓度合格，否则入罐动火易发生中毒、窒息事故。

（6）检测

确保动火区域介质浓度在开始动火时和动火期间应在安全合格范围内，符合动火条件。

注意：

正确识别可能存在的可燃有毒气体。

实际工作中，往往装置内是混合可燃有毒气体，有毒有害气体如硫化氢、一氧化碳，可燃气体包括一氧化碳、硫化氢、氢气、甲烷等。通常动火检修前既要检测空气中可燃气体浓度，若有有毒气体，还要分析有毒物质含量，进入有限空间动火作业还需要不间断地分析氧含量。

采用合理的分析方法

使用便携式气体检测报警仪相对简单易行，可根据作业需要，检测单重气体或多种气体检测，如氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢等，但检测设备应经标准气体用品标定合格。

分析检测要准确，取样要有代表性。

以空气介质进行置换为例，当易燃气体比空气重时，应在其最底部取样分析；当易燃气体比空气轻时，应在其最顶部取样分析；当较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域分段分析。

动火分析与动火作业间隔时间要根据动火作业环境而定。

动火分析与动火作业间隔一般不超过30min，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测。动火后，由于气压、温度等环境条件发生变化，一些为彻底清除的物质可能发生化学反应而发出危险物质，使本来合格的动火条件变成了不合格，从而导致火灾爆炸事故。

三、粉尘作业场所动火作业

1、事故案例

2014年4月16日，位于江苏省南通市如皋市东陈镇的如皋市双马化工有限公司造粒车间发生粉尘爆炸，引发大火，事故造成9人死亡，2人重伤，6人轻伤，直接经济损失约1594万元。事故的直接原因是：公司在1#造粒塔正常生产状态下，没有采取停车清空物料的措施，直接在塔底部椎体上进行焊接作业，致使造粒系统内的硬脂酸粉尘发生爆炸，致使厂房倒塌、人员死亡。

2、粉尘作业场所动火作业应采取的安全技术措施

（1）拆卸

凡可拆卸的设备、管道一律拆下并搬运到安全地区进行做火作业。

（2）隔离

在与密闭容器相连的管道上有隔离闸门的，拆除一段管道并封闭管道口或用阻燃材料将管道隔离。

（3）泄爆和封堵

作业现场在建（构）筑物内时，打开动火作业点所处楼层10m半径范围内的所有门窗，便于泄爆；同时严密堵塞作业场所10m范围的全部露面和墙壁上的孔洞、通风除尘吸口，防止火苗蔓延侵入。

（4）清除

动火作业开始前，停止一切产生粉尘的作业，并清理作业点10m范围内的可燃粉尘，用水冲洗淋湿地面和墙壁（遇湿反应的粉尘除外）；清除作业范围内的所有可燃物，不能移走的可燃建筑或物体用阻燃材料加以保护。

四、总结

企业动火作业应严格执行国家、行业等标准规范要求制定动火作业安全管理制度，并采取有效的、有针对性的安全管理及技术措施，确保动火作业安全，减少事故发生。

消防安全

冬季消防安全提示30条

冬季气候干燥，历来是消防安全事故的高发期，现将冬季易发消防事故提示如下：

一、冬季防火类

1、冬季历来火灾多发，各单位应严格落实消防安全责任制，加强值班巡查，及时消除火灾隐患，确保消防安全。

2、冬季取暖，切勿在电暖气上烘烤衣物，电暖气与可燃物要保持安全距离。严禁用汽油、煤油、酒精等易燃物品引火取暖。

3、一旦着火，切勿贪恋财物，应迅速安全撤离火场。

二、家庭防火类

4、生活中要正确使用电器设备，不私拉乱接电线和插座，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，外出时要关闭电源开关。

5、冬季天气寒冷，取暖请注意安全用火用电，及时清理周围可燃物；出门时请不要忘记关闭电源、燃气开关。

6、教育儿童不玩火，家中打火机和火柴应放在儿童拿不到的地方。

7、使用液化石油气、煤气、天然气等烧水做饭时，要有人看守，不远离厨房。燃气阀门、接头和管路连接要牢固，松动、老化要及时维修、更换。不能用明火查漏，可以用肥皂液查漏。

8、一旦发现燃气泄漏，要迅速关闭气源阀门，打开门窗通风，严禁现场拨打手机、触动电器开关和使用明火。

三、工厂企业防火类

9、节日期间，工厂企业要严格落实消防安全责任，加强值班巡查，及时消除火灾隐患。

10、工厂企业要杜绝违章操作，严禁违规用火、用油、用电、用气，严禁在施工现场违章使用明火作业或取暖。

11、工厂企业要定期组织开展灭火和疏散逃生演练，提高员工自防自救能力。

12、冬季天干物燥，厂区内可燃杂物要及时清理，生产加工易燃物品要按照标准分类存放。

13、节日期间要留足值班人员，加强防火巡查工作，一旦发生初起火灾要及时处置，并立即拨打“119”火警电话报警。

14、严禁占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道，严禁设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。

15、要及时维护保养消防设施和器材，确保发生火灾时能够正常使用。严禁损坏、挪用、埋压、圈占、遮挡消防设施和器材。

四、火灾报警和逃生类

16、遇有火情，请及时拨打119报警；发现身边有火灾隐患，请及时拨打96119举报。

17、遇到火灾时要迅速正确逃生，不贪恋财物、不乘坐电梯、不盲目跳楼。

18、火灾中必须穿过浓烟逃生时，尽量用浸湿的衣物保护头部和身体，用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前行。

19、走廊、楼梯被烟火封锁时，被困人员要尽量靠近沿街窗口或阳台等容易被人发现的部位，通过呼救、挥舞衣物、用手电筒往向外照射等方法，发出求救信号。

五、商市场、批发市场防火类

20、严禁携带易燃易爆危险品进入公共场所；严禁在有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

21、到商场、市场等人员密集场所，要留意安全出口和疏散通道位置，一旦发生火灾等紧急情况，能够迅速疏散逃生。

22、节日促销活动较多，搭设展台严禁占用疏散通道、安全出口，拉接电气线路应由专业电工实施，严禁违章使用大功率电器设备。

23、节前和节日期间商场、市场人员密集，必须加强防火巡查检查，保证安全出口、疏散通道畅通，培训员工掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生知识，确保发生火灾能够及时处置和疏散人群。

24、冬季夜间是火灾高发时段，营业结束时要安排员工进行一遍岗位防火检查，夜间要安排专人值班巡查。

25、冬季火灾多发，要及时聘请具有资质的消防技术服务机构对消防设施器材进行检测和维护保养，确保完好有效。

六、电动车类

26、近期已有多地发生电动自行车引发的火灾，购买电动自行车一定要认准生产许可证，选择专业维修单位定期进行维修保养。

27、电动自行车不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处；不要在居住建筑内充电和停放，充电时应远离可燃物，充电时间不宜过长。

七、安全燃放烟花爆竹类

28、购买合格的烟花爆竹，燃放时遵守安全燃放规定，到指定地点燃放，禁止在有可燃物的地方燃放烟花爆竹。

29、节日期间，周围燃放烟花爆竹，请关好门窗，及时清理阳台杂物，避免引起火灾。

30、燃放烟花爆竹，请您注意远离人群，远离居民住宅、公共建筑、文物保护单位和易燃易爆危险品场所，远离采用可燃外保温材料的建筑。

事故案例

未佩戴安全带  脚手架上坠落死亡

一、事故经过

2015年12月7日，天津铭源建筑工程有限公司在天津双叶协展机械有限公司（以下简称铭源公司）在天津双叶协展机械有限公司（以下简称双叶公司）进行厂房外墙板更换施工过程中，发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡，事发当日，铭源公司董某某未佩戴安全带，在双叶公司厂房顶部脚手架上进行外墙更换作业时，从距离地面10米多高处的脚手架上坠落至地面，经医院抢救无效死亡。

二、原因分析

（一）直接原因

董某某未佩戴安全带，在厂房屋顶脚手架进行高处施工作业时，从距地面10米多高处坠落至地面，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1．铭源公司安全培训不到位。施工人员有安全培训但未经考核合格就安排上岗从事施工作业，施工人员安全意识淡薄，存在违章作业现象。

2．铭源公司现场管理混乱。铭源公司现场监护人孙祈鹏离开施工现场导致现场无管理；施工人员在高处施工作业过程中未戴安全带，严重违反登高作业的管理规定。

3．铭源公司安全责任制不健全。该公司的责任制当中未明确各级管理人员的安全责任，各级管理人员也不清楚自身的安全责任，不能履行安全职责。

4．铭源公司主要负责人未履行安全生产职责。该公司的主要负责人未建立健全安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除施工人员习惯性违章、监护人员撤离岗位等生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查，事故调查组认定双叶协展公司“12·7”高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。

三、事故防范措施建议

（一）建议铭源公司认真吸取事故教训，查找原因，加强施工作业现场的安全管理，督促施工人员严格遵守操作规程、监护人员严格履行安全职责。

（二）建议铭源公司加强施工人员的培训，做到未经培训并考核合格的人员禁止上岗作业。

（三）建议铭源公司加强事故隐患排查力度，采取有效措施防止施工人员违章行为的发生，及时制止施工人员的违章行为。

（四）建议铭源公司进一步建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员的安全职责，完善各项安全管理制度。

（五）建议双叶协展公司加强对外来承包商的管理，完善外来承包商管理制度，严格审查外来承包商的安全生产条件，监督外来承包商严格遵守各项操作安全管理制度和操作规程。

事故警示

陕西华阴一制药公司爆炸  致1死6伤

2017年11月25日早上6时许，陕西省华阴市一制药制药有限公司一车间甲醇反应釜发生爆炸，造成7人受伤。其中1人经医院抢救无效后死亡，1人重伤、2人轻伤、3人轻微擦伤。

事故发生后，华阴市委、市政府主要领导、分管领导第一时间赶赴现场指挥救援处置工作。一是迅速成立由市政府常务副市长任组长的事故处置救援工作组，迅速救治伤员，组织事故调查，做好各项善后处置工作；二是安排辖区内所有制药企业立即停产整顿；三是在全市迅速开展安全生产大检查，排查整改所有生产安全隐患。

目前伤员救治、事故调查、善后处置等各工作正在有序进行。

江苏泰州一企业在建烟气脱硫尾气吸收装置塔发生火灾

2017年11月28日16时30日分左右，江苏省泰州市一企业在建脱硫尾气吸收装置塔发生火灾。

据现场目击者称，" 一开始看到有火冒出，还以为是正常焚烧作业，后来就看到整个厂区上空冒起浓烟。" 据现场目击者称，不少住在该厂周围住户看到大火越烧越旺，吓得赶紧往远处跑。

当日下午 6 点 30 分，滨江工业园区发布情况通报：

2017 年 11 月 28 日下午 4 点 30 分左右，

北京清新环境技术股份有限公司对泰州一环保热电有限公司正在建设的 5# 炉烟气脱硫尾气吸收装置塔进行防腐工程的施工过程中出现明火，滨江工业园区政府专职消防队及高新区、高港区消防大队立即赶到现场扑救，截止到下午 6 点 17 分左右，明火已扑灭，目前正在采取塔体冷却措施。环保部门已安排监测单位进驻园区并进行环境监测。现场未发生人员伤亡，事件起因正在调查中。

重庆渝中区中兴路一住宅起火 幸无人员伤亡

2017年12月13日11时50分左右，重庆渝中区中兴路7号25楼一住宅起火，记者从相关部门了解到，目前现场明火已被扑灭，火灾未造成人员伤亡。

据了解，起火建筑为地上28层钢混结构住宅楼，起火时间在11时50分左右，消防方面接到报警后立即调派了三个中队11辆消防车前往救援，营救1人，搜救1人。12时40分左右，现场明火基本扑灭，起火物主要是家具。

所幸火灾未造成人员伤亡，目前起火原因及财产损失情况相关部门正在进一步调查中。

集团安全办

二〇一八年一月十六日